Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 438/XXXV/2016

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 września 2016 roku

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna

wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2016-2020

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Czerwiec 2016

Spis treści:

1.	Wieloletni planu rozwoju i modernizacji – wstęp.	4

2.	Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.	5

3.	Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.	7

4.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.	7

5.	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.	10

6.	Sposoby finansowania planowanych inwestycji.	11

# Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – wstęp.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej ustawą). Opracowując plan uwzględniono uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności RPWiK Sosnowiec S.A.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację  zamieszczono w planie, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody będące na majątku spółki.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne oraz urządzenia oczyszczające ścieki, a także przepompownie ścieków (art.2 pkt.14 ustawy jw.).

Ujęte zadania  w wieloletnim Planie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020 RPWiK Sosnowiec S.A. można opisać następująco:

- przebudowa sieci wodociągowej niezbędna do utrzymania jakości wody oraz niskiego poziomu strat wody, a także zmniejszenia kosztów usuwania awarii;

- budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji Sosnowiec w celu zwiększenia stopnia skanalizowania;

- przebudowa sieci kanalizacyjnej we fragmentach najbardziej awaryjnych – zmniejszenie kosztów usuwania awarii;

- modernizacja oczyszczalni;

- wykup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów.

# Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedmiot działania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna w zakresie objętym ustawą – stanowi:

- bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie działalności,

- zapewnianie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie działalności,

- zakup i sprzedaż wody,

- kontrola jakości ścieków,

- prowadzenie eksploatacji urządzeń służących do dystrybucji wody, odbioru ścieków i oczyszczania ścieków,

- prowadzenie konserwacji, modernizacji i remontów infrastruktury technicznej,

- usuwanie awarii,

- wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Spółka prowadzi ww. działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki.

Obecny i planowany zakres usług wodociągowych

RPWiK Sosnowiec S.A. nie posiada własnych ujęć wody, całą ilość wody niezbędną do zaspokojenia potrzeb w zakresie dostaw wody spółka kupuje od producenta wody tj. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach Spółka Akcyjna. Planowany poziom zakupu wody w okresie objętym planem to :

2016r –   9.400.000 m3

2017r –   9.390.000 m3

2018r –   9.380.000 m3

2019r –   9.370.000 m3

2020r –   9.360.000 m3

Sprzedaż usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w latach 2016 – 2020 planowana jest w następujących wielkościach

2016r –  8.500.000 m3

2017r –  8.490.000 m3

2018r –  8.480.000 m3

2019r –  8.470.000 m3

2020r –  8.460.000 m3

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych

W Gminie Sosnowiec istnieje system kanalizacji, w którego skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni utwardzonych, tj. ulice, place.

W mieście działają dwie oczyszczalnie ścieków:

-  oczyszczalnia ścieków Radocha II,

-  oczyszczalnia ścieków Zagórze.

Planowana sprzedaż usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w latach 2016 – 2020 to następujące wielkości:

- 2016r –  7.900.000 m3

- 2017r –  7.890.000 m3

- 2018r –  7.880.000 m3

- 2019r –  7.870.000 m3

- 2020r –  7.860.000 m3

oraz w zakresie hurtowego odbioru ścieków:

-  2016r –   4.300.000 m3

-  2017r –   4.300.000 m3

-  2018r –   4.300.000 m3

-  2019r –   4.300.000 m3

-  2020r –   4.300.000 m3

# Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zaopatrzenie w wodę

W zakres planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę na lata 2016-2020 wchodzą zadania zawarte w tabelach pn. sieć wodociągowa na lata 2016-2020  str. 12-15. Zadania inwestycyjne z zakresu sieci wodociągowej to modernizacja sieci, na której odnotowano najwięcej awarii, odcinki zamykające całe obszary wymienianej w ostatnich latach sieci stanowiącej określoną całość technologiczną, a także zadania związane ze wspólnym zakresem realizacji sieci kanalizacyjnej.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W planowane inwestycje służące rozwojowi i modernizacji systemu odprowadzania ścieków na lata 2016-2020, wchodzą zadania zawarte          w tabelach pn. sieć kanalizacyjna na lata 2016-2020 str.16-17. Zadania z zakresu sieci kanalizacyjnej to budowa sieci w aglomeracji w celu spełnienia wymogów wynikających z akcesji do UE (KPOŚK) oraz zadania modernizacyjne sieci generujących duże koszty usuwania awarii.

Natomiast zadania w zakresie modernizacji oczyszczalni na lata 2016-2020 ujęte są  w tabeli pn. oczyszczalnie str.18-19

# Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

- modernizację sieci wodociągowej,

- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej,

- hydropneumatyczne czyszczenie sieci wodociągowych,

- zmniejszenie wykorzystania wody czystej na potrzeby oczyszczania ścieków poprzez zmianę technologii.

Do modernizacji sieci wodociągowej wytypowano te odcinki sieci na których odnotowano najwięcej awarii oraz odcinki zamykające całe obszary wymienionej w ostatnich latach sieci stanowiące określoną całość technologiczną. Celem działań jest dalsza poprawa jakości dostarczanej wody, a przede wszystkim ograniczanie strat co jest elementem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody. Należy zaznaczyć, że spółka w 100% kupuje wodę od producenta jakim jest GPW S.A. Katowice i może wpłynąć na zużycie wody poprzez zmniejszanie strat na sieci co czyni poprzez  wymianę sieci wodociągowej. Duże znaczenie dla podniesienia racjonalności wykorzystania zasobów wody ma również rosnące opomiarowanie punktów poboru wody:

- stopniowego montażu brakujących wodomierzy głównych przez Spółkę (obecnie opomiarowanych jest ok. 99,8% posesji),

- montażu wodomierzy indywidualnych w budynkach wielolokalowych (według zapotrzebowań właścicieli, zarządców).

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Cele bezpośrednie programu inwestycyjnego to: poprawa podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej, podniesienie ogólnego standardu 
i warunków życia społeczności miasta, ochrona środowiska zlewni rzeki Bobrek i Przemszy, doprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej 
do poziomu innych miast europejskich, optymalizację kosztów z tytułu usuwania nieczystości płynnych.

Odcinki sieci kanalizacyjnej przeznaczone do wymiany to te, które generują obecnie największe koszty związane z usuwaniem awarii, a zatem realizacja tych zadań wpłynie zdecydowanie na poprawę środowiska. Przedostające się aktualnie w teren ścieki zostaną przetransportowane na oczyszczalnie i poddane unieszkodliwianiu zgodnie z normami unijnymi. Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Sosnowiec co jest zobowiązaniem Polski w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

Niebagatelną kwestią jest również realizacja w ramach zadań ujętych w planie, w przypadkach gdzie występują takie możliwości techniczne dokonania rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Kwestia niezwykle istotna jako przedsięwzięcie racjonalizujące odprowadzanie ścieków na oczyszczalnie.

W chwili obecnej udział wód infiltracyjno – deszczowych w ogólnej ilości ścieków dopływających do miejskiej oczyszczalni ścieków wynosi ok. 39%. Istnieje więc sytuacja oczyszczania na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków nie tylko ścieków sanitarnych 
i przemysłowych, lecz również wód gruntowych i deszczowych. Przy założeniu renowacji najbardziej zniszczonych fragmentów istniejącej kanalizacji sanitarnej i starannego wykonywania nowych sieci kanalizacyjnych należy spodziewać się redukcji udziału wód przypadkowych       w ściekach sanitarnych dopływających do oczyszczalni, a także wyeliminowania zjawiska eksfiltracji ścieków do podłoża gruntowego w czasie okresów bezdeszczowych.

W ramach modernizacji obiektów oczyszczalni Radocha II, realizowane będą zadania związane z przebudową oczyszczalni, polegające m.in.
 na sukcesywnej modernizacji kolejnych obiektów oczyszczalni celem utrzymania parametrów wynikających z pozwoleń wodno – prawnych, 
a także celem poprawy efektu ekonomicznego i ekologicznego. W latach 2016-2017 założono nakłady związane z realizacją przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu – etap IV. Realizacja zadań objętych tym etapem wynika 
z konieczności wymiany wyeksploatowanych urządzeń technologicznych m.in. stacji zlewnej, pomp ściekowych, zgarniaczy na osadnikach, które nie były objęte modernizacją we wcześniejszych etapach. Ze względu na zmienność ładunków w ściekach dopływających do oczyszczalni, uwzględniono także doposażenie istniejących obiektów w dodatkowe urządzenia technologiczne tj. kratę, separatory z płuczkami piasku, pompy piasku. W ramach realizacji IV etapu przebudowy realizowane będą również zadania związane z kontynuacją hermetyzacji oczyszczalni poprzez zabudowę przykrycia komór rozprężnych piaskownika wraz z zabudową biofiltra oraz hermetyzację pompowni ogólnospławnej z zabudową biofiltra.

Ponadto w latach 2016 – 2017 przyjęto środki finansowe na sukcesywną wymianę wyeksploatowanych mieszadeł zabudowanych w reaktorach biologicznych.

Na rok 2018 przyjęto opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją V etapu przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II 
w Sosnowcu. Natomiast na lata kolejne tj.:  2019-2020 realizację inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację projektową obejmującą       V etap przebudowy oczyszczalni.

Ze względu na prawie dwudziestoletni okres eksploatacji oczyszczalni ścieków Radocha II założono wymianę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych, które nie zostały objęte etapami od I do IV, na nowe m.in.: pomp, zastawek czy armatury. Ponadto z uwagi na konieczność utrzymania wymaganego standardu oczyszczania ścieków wymaganym będzie wykonanie wymiany pozostałych koryt wykonanych ze stali zwykłej na nowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej m.in.: w osadnikach wtórnych od 8.5 do 8.8 czy w komorach beztlenowych 6.2 
i 6.4. Jednocześnie z uwagi na silne, agresywne środowisko dodatkowo ujęto prace naprawcze strategicznych obiektów technologicznych polegające
 na renowacji konstrukcji żelbetowych.

W ramach modernizacji Oczyszczalni ścieków Zagórze uwzględniono w roku 2016 opracowanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków Zagórze – etap III. W roku 2017 przyjęto natomiast realizację inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację. Zakres III etapu modernizacji oczyszczalni Zagórze obejmuje zadania związane z zabudową nowych urządzeń technologicznych w miejsce już wyeksploatowanych bądź przestarzałych technologicznie m.in.: wymiana kraty ręcznej na nową automatyczną wraz z prasopłuczką, wymiana zastawek, doposażenie piaskownika w pompowy system transportu piasku, oraz przebudowę komory rozdziału ścieków celem zapewnienia równomiernego dopływu ścieków do reaktorów biologicznych. Ponadto w latach 2019 – 2020 ujęto projekt i zabudowę prasy filtracyjno-taśmowej na stanowisku nr 2.

Reasumując: zadania zawarte w wieloletnim planie oraz bieżąca działalność spółki wpływa na racjonalizację zużycia wody oraz na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, który przenoszony jest do środowiska, co opisano we wprowadzeniu do planu.

# Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Tabela 1. Plan nakładów inwestycyjnych.

| LP. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tys zł. | tys zł. | tys zł. | tys zł. | tys zł. |
| I. | Sieć wodociągowa | 14 287,49 | 13 680,00 | 9 811,00 | 7 155,00 | 2 950,00 |
| II. | Sieć kanalizacyjna | 28 944,12 | 39 948,05 | 9 964,00 | 0,00 | 564,00 |
| III. | Oczyszczalnie | 8 744,80 | 10 710,30 | 850,00 | 9 680,00 | 10 150,00 |
| IV. | Zakup sieci | 3 650,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| V. | Dokumentacja techniczna wod-kan | 1 000,00 | 752,30 | 522,00 | 143,00 | 200,00 |
| VI. | Rezerwa Inwestycyjna | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  | RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 57 626,41 | 67 090,65 | 22 147,00 | 17 978,00 | 14 864,00 |

Poziom nakładów określono w oparciu o:

- wskaźniki jednostkowe stosowane przy szacowaniu kosztów inwestycji podobnych do inwestycji będących  przedmiotem planu w II półroczu 2015r

- dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni –według umowy z wykonawcą oraz wartości szacunkowych

# Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, określa § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Źródła finansowania w RPWiK Sosnowiec S.A. :

-	środki własne,

-	kredyty i /lub pożyczki,

-          środki unijne.

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji stanowią środki pozyskane z amortyzacji, środki skumulowane na rachunkach lokat w latach poprzednich oraz z zysku

Dla zrealizowania planowanych inwestycji i uniknięcia negatywnych przepływów pieniężnych Spółka kontynuować będzie korzystanie 
z pożyczek z WFOŚiGW, NFOŚiGW,  kredytu komercyjnego, a także w miarę możliwości ze środków unijnych nowej perspektywy .

Pożyczki i /lub kredyty  zaciągnięte w celu realizacji zadań umieszczonych w planie będą spłacane przez przedsiębiorstwo.

Koszty inwestycji obciążające koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych  uwzględniane są w niezbędnych przychodach (będących podstawą kalkulacji taryf) stopniowo i rozłożone w czasie.

Należy zaznaczyć, że w/w plan może ulec zmianie w trakcie okresu obowiązywania i mogą być rozpatrywane różne warianty finansowania, optymalne do czasu i możliwości pojawiających się źródeł.