| wykonawca |  | AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski ul. J. Balidona 24c/10 40-115 Katowice Tel. 609 99 68 18, 607 44 95 40 |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | „Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” – Część II-dla podzadania „Budowa wypożyczalni rowerów” Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz Planowane Koszty Prac Projektowych i Planowane Koszty Robót Budowlanych |  |
| adres | Lokalizacja nr 1 ul. 3 Maja, rejon parkingu przy wiadukcie „Parkowa” Lokalizacja nr 2 ul. 3 Maja, rejon parkingu przy kładce nad ul. 3 Maja –stanowiącej zejście do ul. Norwida - lokalizacja nr 3: ul. Gabriela Narutowicza w rejonie obiektu „POZIOM 450”, - lokalizacja nr 4: ul. Generała Władysława Andersa w rejonie ronda „LUDWIK”, - lokalizacja nr 5: ul. Teatralna w rejonie kładki nad torami nad linią kolejową, - lokalizacja nr 6: ul. Wawel w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych - lokalizacja nr 7: ul. Ostrogórska w rejonie ul. 1Maja, - lokalizacja nr 8. Aleja Józefa Mireckiego w rejonie Stadionu Lekkoatletycznego im. Stefana Płatka, - lokalizacja nr 9. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie Egzotarium |  |
| Zakres | Program Funkcjonalno – Użytkowydla budowy samoobsługowej wypożyczalni rowerów |  |
| Inwestor | Gmina Sosnowiec al. Zwycięstwa 20 41 – 200 Sosnowiec |  |
| Autorzy Branża Architektoniczna Kosztorys | mgr inż arch. Bartosz Majewski Nr upr. 30/08/SLOKK, tel. 609 99 68 18 mgr inż. Krzysztof Zając tel. 601425958 |  |
| Nr działek | 833, 3498 |  |
| Nazwy i kody | Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 45000000-7 Roboty budowlane - 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej - 45314300-4 - Kładzenie kabli - 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia - 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 50111000-6 zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze, 34430000-0 rowery 42961100-1 system kontroli dostępu |  |
| Data oprac. | Październik 2015 |  |

| SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO |  |
| --- | --- |
| Podstawa opracowania |  |
| Słownik pojęć |  |
| spis materiałów wyjściowych uzyskanych przez Wykonawcę |  |
| I. CZĘŚĆ OPISOWA |  |
| I.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| I.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac budowlanych |  |
| I.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia |  |
| I.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe |  |
| - Wypożyczalnie rowerów –charakterystyka - Centrum Zarządzania –charakterystyka - Wykonawca - Operator - Wypożyczenie roweru - System Informacji Wizualnej |  |
| I.1.4. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo–kubaturowych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1977 „Własności użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” |  |
| - Wymagania dotyczące dostaw urządzeń - Wymagania dotyczące rowerów - Wymagania dotyczące stojaków stacji rowerów - Wymagania dotyczące terminali - Wymagania dotyczące systemu zasilania - Wymagania dotyczące sterowników terminali - Wymagania dotyczące opracowania systemu wizualnego wypożyczalni rowerów miejskich - Wymagania dotyczące wiat osłaniających rowery - Wymagania Zamawiającego dotyczące przeszkolenia pracowników - Wymagania Zamawiającego dotyczące rozruchu testowego - Wymagania dotyczące sposobu dokonywania rejestracji użytkowników i dokonywania opłat. |  |
| I.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych |  |
| - Wymagania techniczne dotyczące wypożyczalni |  |
| I.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy |  |
| I.2.1.2. Rozwiązania architektury, wymagania konstrukcyjne, wymagania dla instalacji, wymagania wykończenia - Sposób rozmieszczenia stojaków rowerowych - Wymiary standardowych rodzajów stacji dokujących - Sposób przymocowania elementów stojaków do podłoża. - Usytuowanie panelu sterującego 2.1.3. Wymagania zagospodarowania terenu |  |
| - Wymagania techniczne dotyczące panelu sterującego - Sposób przekazywania informacji na panelu o SRM, regulaminie wypożyczania oraz możliwych sposobach dokonywania opłat za korzystanie z rowerów - Podgląd na panelu wypożyczalni funkcjonujących w systemie, z aktualizowaną na bieżąco informacją o liczbie dostępnych rowerów i liczbie wolnych miejsc do przypinania rowerów. - Sposób rejestrowania się użytkownika w systemie, wniesienia zabezpieczenia wypożyczenia roweru i wniesienia opłaty - Sposób wyświetlania informacji i instrukcji dla użytkowników - Sposób zgłaszania informacji o uszkodzeniu roweru (i ew. kradzieży) - Sposób łączności z centrum zarządzania systemem. - Odporność panelu na akty wandalizmu i zmienne warunki atmosferyczne. |  |
| - Wymagania techniczne dotyczące stojaków rowerowych - Sposób zabezpieczenia roweru - Możliwość odbezpieczenia roweru przez użytkownika i operatora systemu w przypadku zaniku zasilania - Wyświetlanie instrukcji dla użytkowników systemu Środki komunikacji i interakcji Interface Wypożyczenie roweru Płatności Instrukcja obsługi SRM na panelu |  |
| - System informatyczny SRM - Architektura systemu - Użytkownicy systemu - Wymagania funkcjonalne informatycznego systemu zarządzania SRM Wymagania ogólne Oprogramowanie panelu sterującego Płatności Administrowanie systemem Raportowanie Raporty - Zarządzanie sprzętem - Panel sterujący - Centrum Zarządzania Sprzęt Pomoc techniczna Tworzenie statystyk - Podstawowe czynności serwisu |  |
| b) warunki odbioru robót |  |
| II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA |  |
| II.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów |  |
| II.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji |  |
| II.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych |  |
| Rys. nr 01 | Rys. lokalizacyjny |
| Rys. nr 02 | Rys. koncepcyjny lokalizacja nr 1 1:500 (powiększenie) |
| Rys. nr 03 | Rys. koncepcyjny lokalizacja nr 2 1:500 (powiększenie) |
| Załączniki |  |
| Zał. nr 1. | Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec przyjętego uchwałą Rady Miasta Sosnowiec nr Uchwała Nr 177/XIV/03 z dnia 25 września 2003 roku (wersja internetowa) |
| Zał. nr 2. | UCHWAŁA NR 796/XLII/02 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCUz dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja. Wypis i Wyrys z planu miejscowego |
| Zał. nr 3. | Przepisy prawne i normy |
| Zał. nr 4A, 4B | kopia wyrysu mapy zasadniczej |
| Zał. nr 5 A, 5B | ortofotomapa |

Podstawa opracowania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sosnowiec

- UCHWAŁA NR 796/XLII/02 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCUz dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela  Narutowicza i 3-go Maja.

- Projekt budowlany ścieżek rowerowych w rejonie ul. 3 Maja, Wawel (w fazie projektowania)–

Oprac. RENO-BUD, proj. inż F. Janocha, uzupełnienie mgr inż. Wanda Czopek

Słownik pojęć

- Wykonawca – podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania  z ustawy Prawo zamówień

Publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca będzie projektantem Systemu Roweru Miejskiego, zajmie się następnie jego wdrożeniem, wykonaniem, dostarczeniem  poszczególnych  elementów  systemu,  a  następnie  będzie  zarządzał mieniem  i  funkcjonowaniem Systemu Roweru Miejskiego w Sosnowcu  i  zostanie  docelowo  Operatorem  systemu  w  sposób  przewidziany  w  warunkach  umowy  pomiędzy Wykonawcą a Miastem Sosnowiec.

- System  Roweru  Miejskiego w Sosnowcu (SRM)  –  system  obejmujący  elementy  składowe:

rower, wypożyczalnię,  system informatyczny,  bazę  sprzętową  i  serwis, w  ramach  którego  świadczone  będą  usługi wypożyczania  rowerów  za  opłatą.  System  wypożyczania  oparty  na  elektronicznym  poborze  należności  oraz  sieci  wypożyczalni bezobsługowych z określona liczbą dostępnych rowerów.

- Wypożyczalnia  –  miejsce  stacjonowania  rowerów  gotowych  do  wypożyczenia,  z  którego

użytkownik  może samodzielnie  wypożyczyć  rower.  Wypożyczalnie  składają  się  w  zależności  od  lokalizacji  z  następujących elementów: panel sterujący, stojaki dokujące, wiata, monitoring (kamery wizyjne).

- Panel  sterujący (teminal)  –  urządzenie  elektroniczne  zaopatrzone  w  ekran  dotykowy,

Służące obsłudze procesu wypożyczania roweru, poboru opłat.

- Stojaki  rowerowe  (Stojaki dokujące)  –  stanowią  część  podstawowego wyposażenia wypożyczalni,

stojaki  służą blokadzie  (dokowaniu)  roweru  po  użytkowaniu,  rejestrują  fakt wypożyczenia  bądź  oddania  roweru,  urządzenia bezpośrednio  zintegrowane  z  systemem  informatycznym.  Stojaki  występują  w  modułach,  pojedynczy (podstawowy) moduł wyposażony jest w pięć stojaków.  Stojaki rowerowe winny  być w kształcie odwróconej litery U

- Wiata – element wypożyczalni występujący opcjonalnie we wskazanych wypożyczalniach.

Wiata służy osłonięciu wypożyczalni  przed  czynnikami  zewnętrznymi  (deszcz,  liście),  a  także  może  służyć  ekspozycji  reklamowej  na określonych w PFU zasadach.

- System  Informatyczny  SRM  (SI-SRM)  –  oprogramowanie  wspierające  zarządzanie  systemem

SRM i  działalność operacyjną.

spis materiałów wyjściowych uzyskanych przez Wykonawcę:

- Miejscowy  Plan  Zagospodarowania Przestrzennego dla lokalizacji nr 2 (ul. 3 Maja na wys. kładki prowadzącej do ul. Norwida) (wersja internetowa):

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela  Narutowicza i 3-go Maja.

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec przyjętego uchwałą Rady Miasta Sosnowiec nr Uchwała Nr 177/XIV/03 z dnia 25 września 2003 roku (wersja internetowa) – dla dwóch lokalizacji

- wyrys z mapy zasadniczej uzyskanych z zasobów geodezyjnych Urzędu Miasta Sosnowiec (aktualizacja 1979) – dla 2 loklizacji

I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego:

I . 1.   opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla budowy zadaszonych, samoobsługowych wypożyczalni rowerów przeznaczonych dla:

I.1.1.po 30 rowerów każda z lokalizacji, zlokalizowanychw dwóch lokalizacjach przy ul. 3 Maja w Sosnowcu (wskazania lokalizacyjne wg wytycznych Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym):

-lokalizacja nr 1: przy ul. 3 Maja, od str. północnej; na wysokości zjazdu z ul. Parkowej na ul. Mościckiego,

-lokalizacja nr 2 :przy ul. 3 Maja, od str. południowej; na wysokości kładki łączącej ul. Norwida z ul. Małe Zagórze

I.1.2. po 10 rowerów każda z siedmiu  lokalizacji (wskazania lokalizacyjne wg wytycznych Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym):

- lokalizacja nr  3: ul. Gabriela Narutowicza w rejonie obiektu „POZIOM 450”,

- lokalizacja nr 4: ul. Generała Władysława Andersa w rejonie ronda „LUDWIK”,

- lokalizacja nr 5: ul. Teatralna w rejonie kładki nad torami nad linią kolejową,

- lokalizacja nr 6: ul. Wawel w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych,

- lokalizacja nr 7: ul. Ostrogórska w rejonie ul. 1Maja,

- lokalizacja nr 8. Aleja Józefa Mareckiego w rejonie Stadionu Lekkoatletycznego im. Stefana Płatka,

- lokalizacja nr 9. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie Egzotarium.

Należy wykonać:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dziewięciu  wypożyczalni

- opracowanie projektu technologicznego wypożyczalni rowerów

- uzyskanie zgody i uzgodnień zarządcy terenu-Inwestora

- uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w procedurze zgłoszenia robót budowlanych

- zakup map do celów projektowych

- uzyskanie warunków technicznych zabezpieczenia zbliżeń do sieci-(jeżeli konieczne – w zależności od sposobu posadowienia wiat)

- zabezpieczenie podziemnej infrastruktury technicznej (jeżeli konieczne – w zależności od sposobu posadowienia wiat)

- wykonanie odwiertów pod budowę wiat do warstwy nośnej (jeżeli konieczne – w zależności od sposobu posadowienia wiat)

- przygotowanie terenu pod budowę-uporządkowanie terenu i wykonanie wycinki drzewa

- budowa podbudowy pod stanowiska wypożyczalni rowerów, utwardzenie terenu  (należy zweryfikować wymiar utwardzenia terenu dostosowując do przyjętego układu stojaków) – w załączeniu rysunki dla 2 wypożyczalni

- budowa obiektów zasilania wypożyczalni (zasilanie energią słoneczną)

- budowa elementów wypożyczalni: terminali, stojaków i wiat

- podłączenie wypożyczalni do systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych

- zakup i zarządzanie 130 sztuk rowerów

- ochrona i konserwacja elementów stałych w trakcie eksploatacji

- zaproponowanie znaku graficznego oznaczającego wypożyczalnię spójnego ze znakiem umieszczonym na rowerach

Wraz z określeniem systemu wypożyczania rowerów przez Użytkowników w sposób elektroniczny, określeniem  propozycji warunków dotyczących zakupu rowerów i ich serwisowaniem przez okres 5 lat, oraz określeniem wartości zakupu 130 szt. rowerów wraz z usługą serwisu i uruchomienia elektronicznego wypożyczenia rowerów.

I.1.1.    charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

Inwestor nakreślił ogólny zakres robót, które będą konieczne do wykonania przy budowie samoobsługowych wypożyczalni rowerów:

a)  wykonanie projektów technicznych/technologicznych wypożyczalni,

b)  przeprowadzenie  niezbędnych  procedur  formalno-prawnych

i  uzyskanie  prawomocnych  zgód,  zezwoleń

bądź decyzji (jeśli wymagane) na instalację wypożyczalni w określonej lokalizacji.

c)  budowa wypożyczalni,

d)  dostarczenie rowerów,

e) wdrożenie, zarządzanie i eksploatacja Systemu Roweru Miejskiego w Sosnowcu przez min. 5 lat od daty uruchomienia wypożyczalni.

Jednym  z  najważniejszych  elementów  określonych  w  PFU  są  wymagania  w  zakresie  funkcjonowania

Systemu  Informatycznego  obsługującego  System Roweru Miejskiego w Sosnowcu oraz  określenie  trybu  kooperacji  z  obecnie  funkcjonującymi systemami informatycznymi takimi jak:

a)   Śląską Kartą Usług Publicznych

b)  Elektroniczną Legitymacją Studencką ELS

Kolejnymelementem PFU  jest określenie szczegółowych wytycznych  lokalizacyjnych,

sprowadzających  się  do  wyznaczenia,  w  ramach  istniejącego  i  planowanego  zagospodarowania,  przyszłych lokalizacji  wypożyczalni  oraz  określenie  związanych  z  tym  uwarunkowań  formalnych  obejmujących  m.in. zagadnienia:

a)  własnościowe (ustalenie zajętości oraz własności terenu),

b)  techniczne (ustalenie zagospodarowania, w tym planowanego oraz infrastruktury podziemnej),

c)  finansowe (uwzględnienie potencjalnych kosztów prac związanych z realizacją wypożyczalni).

I.1. 2.    aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

I.1. 2.1. Ulica 3 Maja stanowi jedną z głównych osi komunikacyjnych miasta i leży w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia Sosnowca. Proponowana lokalizacja nr 1 przy ul. 3 Maja/ Parkowej znajduje się w pobliżu osi komunikacyjnej miasta ul. Wawel-Parkowa- ul. Grota Roweckiego przy tzw. Centralnym Węźle Komunikacyjnym.

Lokalizacja nr 1 znajduje się ok. 40 m od terenu kolejowego (poza terenem zamkniętym).

Proponowana lokalizacja nr 2 znajduje się przy kładce pieszej  łączącej ul. Norwida z ul. Małe Zagórze stanowiącej bezkolizyjne przejście piesze z osiedla Środula do Parku Środula nad ul. 3 Maja.

Lokalizacja nr 6 planowana jest przy ul. Wawel w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych,

I.1. 2.2. ulica Gabriela Narutowicza jedną z głównych osi komunikacyjnych miasta i leży w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia Sosnowca, skrzyżowanie z ul 1 Maja i ul. Władysława Andersa stanowi rondo „LUDWIK”. Proponowana lokalizacja nr 3przy ul. Gabriela Narutowicz znajduje się w pobliżu osi komunikacyjnej miasta ul. Wawel-Parkowa, dalej ul. Grota Roweckiego. Lokalizacja nr 4 przy ul. Generała Władysława Andersa rondo „LUDWIK” znajduje się w pobliżu ul.1 Maja a dalej w kierunku ul. Ostrogórskiej i ul. Naftowej.

I.1. 2.3.ul. Teatralna  zlokalizowana jest w sąsiedztwie ul. Ostrogórskiej i stacji kolejowej – dworzec południowy w Sosnowcu. Poprzez  kładkę nad torami nad linią kolejową istnieje możliwość dla pieszych i  komunikacji z ul. Naftową.  Lokalizacja nr 5 planowana jest przy ul. Teatralnej w rejonie kładki nad torami kolejowymi. Lokalizacja nr 7 planowana jest przy  ul. Ostrogórska w rejonie ul. 1Maja.

I.1. 2.4.ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego stanowi główną w kierunku dzielnicy Milowice i kierunku miasta Katowice. Aleja Józefa Mireckiego krzyżuje się  z ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego i stanowi połączenie z                        ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego drugą alternatywną drogą stanowiącą połączenie dzielnicą Gilowice                                 i miastem Katowice.

Planuje się  lokalizację nr 9. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie Egzotarium i - lokalizacja nr 8 przy Alei Józefa Mareckiego w rejonie Stadionu Lekkoatletycznego im. Stefana Płatka

Bezpośrednia dostępność komunikacyjna:

Lokalizacja nr 1: dostępność komunikacyjna z ul. 3 Maja

Lokalizacja nr 2: dostępność komunikacyjna z ul. Małe Zagórze

- lokalizacja nr 3: dostępność z ul. 3 Maja i ul. Generała Władysława Andersa,

- lokalizacja nr 4: dostępność z ul. Gabriela Narutowicza i ul. 1 Maja,

- lokalizacja nr 5: dostępność z ul. Naftową i ul.  Henryka Sienkiewicza oraz ul. 1 Maja,

- lokalizacja nr 6: dostępność do ul.  3  Maja i poprzez ul. Parkową i węzeł CWK z ul. Generała Stefana Grota -

Roweckiego,

- lokalizacja nr 7: dostępność z  ul. 1Maja i ul. Naftową,

- lokalizacja nr 8. dostępność do Generała Grota Roweckiego i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- lokalizacja nr 9. dostępność poprzez al. Józefa Mireckiego z ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Teren pod inwestycje jest generalnie płaski i wyrównany.

STAN WŁADANIA GRUNTAMI

Grunty miejskie własność Gmina Sosnowiec.

UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejący:

Lokalizacja nr 1: trawnik pod wiaduktem Centralnego Węzła Komunikacyjnego w sąsiedztwie schodów łączących

chodnik na węźle komunikacyjnym z poziomem terenu

Lokalizacja nr 2: trawnik oddzielający parking położony pomiędzy ul. 3 Maja  od ul. Małe Zagórze

Lokalizacja nr  3: teren gruntowy w rejonie zatoki autobusowej przy ul. Gabriela Narutowicza od strony obiektu

„POZIOM 450”,

Lokalizacja nr 4: trawnik przyległy do ciągu pieszego ul. Generała Władysława Andersa w rejonie ronda

„LUDWIK”,

Lokalizacja nr 5: nawierzchnia asfaltobetonowa w rejonie ul. Teatralna w rejonie kładki nad torami nad linią

kolejową,

Lokalizacja nr 6:trawnik przyległy do ciągu pieszo-rowerowego przy  ul. Wawel w rejonie Zespołu Szkół

Muzycznych,

Lokalizacja nr 7: nawierzchnia asfaltobetonowa lub trawnik  przyległy do ciągu pieszo-rowerowego przy

ul. Ostrogórska w rejonie ul. 1Maja,

Lokalizacja nr 8. trawnik lub nawierzchnia asfaltobetonowa przyległa do ciągu pieszo-rowerowego przy  Alei

Józefa Mareckiego w rejonie Stadionu Lekkoatletycznego im. Stefana Płatka,

Lokalizacja nr 9. trawnik przyległy do ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie

Egzotarium

Uwarunkowania prawne

Wg zapisów planu miejscowego .

I.1.3.    ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

System wypożyczania rowerów będzie składał się z:

- Elementów budowlanych – dziewięciu  wypożyczalni rowerów. Elementy składowe wypożyczalni:

1)  zautomatyzowane stojaki rowerowe zintegrowane w moduły,

2)  panel  sterujący, obsługiwany przez  system  informatyczny, w powiązaniu  ze  środkami  identyfikacji m.in.

Śląską Kartą Usług Publicznych

3)  zadaszenie (wiata)

4) monitoring (kamery wizyjne).

5)  rower miejski- rower realizowany wg indywidualnego projektu,

- Biuro Obsługi Klienta (BOK) z Centrum  Zarządzania wypożyczalniami  –  zarządzające  całością

systemu,  nadzorujące  system informatyczny,  koordynujące działania  grupy  serwisowej,  obsługujące  serwis WWW  wypożyczalni, w  skład  którego wchodzić  będzie m.in.  grupa serwisowa zajmująca się bieżącą obsługą systemu oraz jego montażem i demontażem.

Całość tworzyć będzie dynamiczny system, w którym  jedną z podstawowych zasad funkcjonowania powinno być

szybkie reagowanie na zmieniające się warunki obciążenia systemu poprzez m.in.:

a)  redystrybucję  rowerów  pomiędzy  wypożyczalniami  (zapobieganie  wyczerpywaniu  się  dostępnych

rowerów oraz dostępnych miejsc do przypięcia rowerów),

b)  zapewnienie  obsady  Biura  Obsługi  Klienta  oraz  Centrum  Zarządzania  w  stopniu  wystarczającym  do

sprawnej obsługi napływających zgłoszeń i zapytań.

c)  bieżący  serwis  rowerów i  wypożyczalni (np. ogniw fotowoltaicznych, terminali, kabli zasilających stojaki) pozwalający  na  zachowanie  sprawności  i funkcjonalności systemu

- Wypożyczalnie rowerów –charakterystyka - INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Wypożyczalnie roweru miejskiego czynne będą przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Wypożyczalnia

wyposażona będzie w moduły ze stojakami dokującymi do mocowania  rowerów, panel sterujący, zadaszona będzie wiatą i monitoring (kamery wizyjne). Proces wypożyczenia będzie  samoobsługowy,  przy  czym  stan  wypożyczalni  na  bieżąco  monitorowany  będzie  przez Centrum Zarządzania wypożyczalnią obsługiwane przez Wykonawcę.  Operatora.

- Centrum Zarządzania –charakterystyka

Centrum Zarządzania realizować będzie m.in. następujące funkcje:

a)  gromadzenie, w postaci bazy danych, informacji o stanie i zdarzeniach z poszczególnych wypożyczalni,

b)  optymalizowanie działania systemu na podstawie otrzymywanych danych,

c)  koordynowanie  działania  grup  serwisowych,  także w  ramach  zapewnienia właściwej  liczby    dostępnych

rowerów w wypożyczalniach,

d)  obsługa systemu płatności,

e)  prowadzenie Biura Obsługi Klienta w  formie  infolinii oraz pomocy on-line dla osób kontaktujących się za

pomocą paneli sterujących oraz za pomocą popularnych mediów elektronicznych (email, SMS),

f)  obsługa serwisu WWW,

g)  generowanie komunikatów informacyjnych dla użytkowników,

Zakłada się, że lokalizacja i koszty utrzymania Centrum Zarządzania wraz z obsługą i serwerami  przez okres trwania Kontraktu  (min.5 lat) spoczywają na Wykonawcy.

- Wykonawca OPERATOR - INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

System obsługiwany będzie przez Operatora. Zakłada się, iż Wykonawca systemu staje się z dniem uruchomienia systemu jego Operatorem.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)  dostawy, wdrożenia, eksploatacji i utrzymania wypożyczalni z funkcjonującymi min. 130 rowerów miejskich,

b)  wykonania wypożyczalni w zakresie określonym w niniejszym PFU,

c)  wdrożenia systemu informatycznego oraz wyposażenia i utrzymania Centrum Zarządzania,

d)  zapewnienia zaplecza magazynowego i serwisowego,

e)  przekazania sprawnego systemu obsługującego 130 rowerów;

-w tym przekazania min. 4 rowerów przystosowanych dla potrzeb osób z dysfunkcją ruchu (trójkołowych) (po dwa na lokalizację - Centralnego Węzła Komunikacyjnego i ul. 3 Maja  od ul. Małe Zagórze),

-w tym przekazania min. 6 rowerów typu Tandem (po dwa na lokalizację - Centralnego Węzła Komunikacyjnego i ul. 3 Maja  od ul. Małe Zagórze, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w rejonie

Egzotarium)

- wraz z przekazaniem 20% sprawnych rowerów zapasowych,

Po  stronie Wykonawcy  systemu  leżeć  będzie  sporządzenie  opracowań  projektowych, w  szczególności  projektu poszczególnych  elementów  systemu  oraz  uzyskanie  niezbędnych  pozwoleń  i  uzgodnień  oraz  wykonanie, wyposażenie i uruchomienie stacji wypożyczania rowerów.

Zamawiający będzie wymagać następującego postępowania formalnego poprzedzającego wykonanie prac:

a)  Uzyskanie  warunków  technicznych  zarządców  sieci  dla  zabezpieczenia  bądź (jeśli wymagane) przebudowy  elementów infrastruktury podziemnej.

b)  Przeprowadzenie procedury uzgodnienia ZUDP, jeśli konieczne.

c)  Zaprojektowanie formy wypożyczalni i wszystkich jej elementów składowych.

d)  Zaprojektowanie  systemu  identyfikacji  wizualnej  roweru  wraz  z  logo  systemu,

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami

e)  Uzyskanie uzgodnienia formy wypożyczalni.

f)  Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie sporządzonej dokumentacji dla wypożyczalni, dla których

decyzja taka będzie wymagana.

g)  Uzyskanie zgłoszenia na podstawie sporządzonej dokumentacji dla wypożyczalni, dla których decyzja taka

będzie wymagana.

Projekt  budowlany  i  wykonawczy  powinien  zostać  złożony  do  akceptacji  Zamawiającego  na  21  dni  przed

złożeniem do właściwych organów.

- Operator - INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

System  obsługiwany  będzie  przez  Operatora.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  systemu  staje  się  z  dniem

uruchomienia systemu jego Operatorem.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)  bieżącej obsługi:

o  bilansowanie rowerów na stacjach przepełnionych / niedopełnionych,

o  naprawy i konserwacji elementów SRM,

o  utrzymania  Centrum  Zarządzania,  w  tym  zapewnienia  pomocy  technicznej  dla  użytkowników

systemu,

b)  utrzymania systemu (magazynowanie, konserwacja),

c)  prowadzenie  analiz  i  statystyk

Wykonawca/Operator  będzie  funkcjonować,  jako  podmiot  niezależny  finansowo  i  administracyjnie,  choć

działający w  porozumieniu  z miejskimi  jednostkami odpowiedzialnymi  za  organizację  transportu  publicznego w obrębie miasta. Szczegółowe zasady rozliczania wpływów z eksploatacji systemu określa projekt umowy pomiędzy Wykonawcą/Operatorem i Zamawiającym. Projekt umowy nie stanowi części niniejszego PFU.

- Wypożyczenie roweru

Wypożyczenie  roweru  dokonywane  będzie  za  pomocą karty ŚKUP, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej  ELS, karty płatniczej działającej w systemie zbliżeniowym, za pomocą telefonu komórkowego po wykonaniu rejestracji  i zalogowaniu się do systemu.

W trakcie rejestracji  należy podać   swoje  dane  osobowe   oraz  numeru  karty,  której  zamierza  używać  w  SRM.  Podczas  procesu rejestracji nastąpi weryfikacja danych koniecznych dla ewentualnego procesu windykacji należności.

- System Informacji Wizualnej

W  zakresie  opracowania  Systemu Informacji Wizualnej  należy  ująć  ustalenie  logo  systemu.

Logo  powinno  czytelnie  i  jednoznacznie  identyfikować  system,  wyrażać  jego współczesny  charakter  oraz  świadczyć  o  nowoczesności  systemu. Logo nie będzie reklamą Wykonawcy i będziez zaprojektowane w ustaleniu z Inwestorem. System Informacji Wizualnej  dla  SRM  obejmie minimum  następujące elementy:

a)  logo systemu wraz z kolorystyką,

b)  opracowanie  graficzne  roweru,  z  propozycją  rozmieszczenia  elementów  Systemu Informacji Wizualnej,

c)  określenie układu kolorystyki wypożyczalni (lokalizacja i symbol wypożyczalni na panelu sterującym, lokalizacja logo na wiacie, kolorystyka systemu na stojakach dokujących),

I.1.4.    szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami zamawiającego.

Do wykonania zadań z pkt. I.1.4. Inwestor szacunkowo określił ilość robót:

- Wymagania dotyczące dostaw urządzeń

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących elementów:

- Rowery Miejskie–130 sztuk

- Moduły (zgrupowane stojaki na rowery po 5 sztuk) stacji Roweru Miejskiego– ilość modułów 12 sztuk i Moduły (zgrupowane stojaki na rowery po 10 sztuk) stacji Roweru Miejskiego– ilość modułów 7 sztuk

- Terminale stacji– ilość terminali 9 sztuki.

- Terminal stacji– sterownik  terminala z peryferiami wymaganymi do pracy sterownika w trybie serwisowym – ilość terminali 9 sztuki.

- Wykonanie systemu wizualnego rowerów i stacji

- Wykonanie przeszkolenia pracowników.

- Wymagania dotyczące rowerów

1.	Rowery powinny być rowerami miejskimi, charakterystycznymi dla Miasta, identyfikowalne w oparciu o księgę znaku i SIW, oznakowane w sposób uzgodniony z Zamawiającym, spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zm.) i poniższą specyfikacją :

1)	koła o średnicy 26-28 cali;

2)	opony – co najmniej 26” x 1.3/4”, antyprzebiciowe, z białym paskiem odblaskowym na zewnętrznych bocznych ściankach opony;

3)	rama – o dużej wytrzymałości, jednobelkowa, unisex (z niskim przekrokiem)

4)	błotniki - tworzywo szt., głębokie (spełniające rolę osłony szprych). błotnik tylny – elastyczny, uginający się w razie siadania; w roli osłony szprych dopuszcza się wypełnienie tylnej części ramy elementem mogącym stanowić również nośnik reklamy i informacji;

5)	piasta przednia – piasta-dynamo z hamulcem;

6)	piasta tylna – trzybiegowa z hamulcem hamulec przedni – rolkowy lub bębnowy;

7)	widelec – sztywny (nieamortyzowany), stalowy lub aluminiowy;

8)	kierownica – o powiększonym wzniosie,

9)	wspornik kierownicy – pogrubiony, stalowy lub aluminiowy

10)	przeniesienie napędu – łańcuch lub wałek Cardana

11)	hamulec przedni i tylny  – rolkowy lub bębnowy,

12)	dzwonek – z obracanym pierścieniem (bez dźwigienki),

13)	kosz na kierownicę -  pojemność ok. 15l, nośność faktyczna min. 5 kg ,

14)	nóżka – stalowa,

15)	osłona łańcucha – poliwęglan.

16)	oświetlenie –

17)	lampa tylna – LED, zintegrowane światło odblaskowe;

18)	lampa przednia – LED, zintegrowane światło odblaskowe,

19)	siodło - poszycie – pianka integralna, stelaż stalowy, regulowana wysokość z blokadą uniemożliwiającą wyjęcie siodełka,

20)	indywidualne zapięcie rowerowe umożliwiające parkowanie roweru, tj. pozostawienie roweru w innym miejscu niż przeznaczone do tego stojaki na stacji rowerowej, zapięcie i odpięcie roweru może wykonać tylko osoba, która pobrała rower - zapięcie roweru nie oznacza w tym przypadku jego zwrotu do systemu Roweru Miejskiego;

21)	zapięcie musi umożliwiać jednocześnie przypięcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku zaniku zasilania, a w przypadku braku wolnego miejsca na stojaku stacji rowerowej umożliwiać przypięcie do innego elementu składającego się na stację rowerową. Wykonawca określi warunki i wymogi wobec klienta korzystania z takiego rozwiązania.

22)	informacja z danymi kontaktowymi do centrum obsługi klienta.

2.	Dopuszcza się możliwość montażu na rowerach elementów reklam w miejscach nie utrudniających użytkowanie roweru.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania Zamawiającemu wzorcowego roweru, który będzie używany w systemie, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy w celu jego akceptacji.

4.	Kolorystykę i sposób oznaczenia roweru opracuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

2.  Rower  ma  być  zmontowany  z  wykorzystaniem  nietypowym  (specjalnych)  śrub

uniemożliwiający kradzież poszczególnych elementów.

3. Rower powinien posiadać konstrukcję wytrzymałą, odporną na korozję. Rower ma posiadać 5-letnią gwarancję na korozję.

- Wymagania dotyczące stojaków stacji rowerów

1.	Stojaki do mocowania rowerów– średnio  15 sztuk w jednej stacji rowerowej (preferowane projektowanie w modułach 1,2 lub 3-stojakowych ) oraz stojaki do mocowani rowerów – 10 szt w jednej stacji -  liczba stojaków na poszczególnych stacjach po uzgodnieniu z Zamawiającym może być zróżnicowana zależnie od zapotrzebowania klientów na rowery:

1)	kształt musi umożliwić stabilne ustawienie roweru w pozycji pionowej ,

2)	wyposażone w elektrozamek umożliwiający zapięcie/wypięcie roweru,

3)	zamontowane w sposób stabilny, uniemożliwiający demontaż zarówno pojedynczego stojaka, jak i całego modułu przez osoby nieupoważnione,

4)	preferowanym jest umieszczanie stojaków jako zintegrowanego systemu na wspólnej podstawie zawierającej również instalacje kablowe zasilające; podstawa musi na swoich zakończeniach posiadać skosy, likwidujące efekt stopnia, będącego skutkiem grubości podstawy – rozwiązanie konstrukcyjne tej kwestii należy do Wykonawcy,

5)	stojaki rozmieszczone w sposób umożliwiający komfortowe pobranie oraz zwrot roweru, rozstawione nie rzadziej niż 110 cm i nie gęściej niż 80 cm.

6)	Stojak powinien posiadać konstrukcję wytrzymałą, odporną na korozję. Stojak ma posiadać 5-letnią gwarancję na korozję.

- Wymagania dotyczące terminali

Każda stacja zostanie wyposażona w terminal przeznaczony do pobrania i zwrotu rowerów, oraz pobierania opłaty za korzystanie z roweru.

1)	zlokalizowany zawsze bezpośrednio przy stojakach, min. 1 szt. w stacji rowerowej

2)	zaprojektowany i wykonany jako jednolity, zwarty element, bez wystających części umożliwiających łatwe oderwanie,

3)	wyposażony w źródło energii (np. bateria słoneczna, akumulator) oraz w źródło niezbędne do funkcjonowania wypożyczalni; w przypadku konieczności doprowadzenia zasilania z sieci elektroenergetycznej , światłowodowej , …koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy –

4)	wymiary – wysokość max. 2,5 m, przy uwzględnieniu baterii słonecznej, powierzchnia podstawy ok. 1 m2,

5)	zawierający elementy:

-	logotyp Systemu Roweru Miejskiego, numer stacji, nazwę stacji  (ulica lub inna ustalona z Zamawiającym)

-	wyświetlacz pozwalający na obsługę procesu pobrania i zwrotu roweru w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; w stanie spoczynku dopuszcza się wyłączenie ekranu - wzbudzenie winno nastąpić przy każdym naciśnięciu przycisku lub sygnale z czytników kart o zbliżeniu karty,

-	regulamin korzystania z Systemu Roweru Miejskiego w wersji polskiej i angielskiej,

-	mapę pokazującą umiejscowienie stacji Systemu Roweru Miejskiego w promieniu 2 km; mapa ma posiadać możliwość podświetlenia na co najmniej 30 sekund, aktywowanego przy pomocy przycisku.

6)	Czytnik  kart zbliżeniowych (typ MIFARE®) zainstalowany w terminalu zgodny ze standardem ISO/IEC 14443 o następujących cechach:

-	szybki interfejs komunikacyjny służący wymianie danych z jednostką nadrzędną,

-	możliwość przechowania 16 par kluczy statycznych w pamięci układu czytnika bez możliwości ich odczytu po wgraniu do układu (kluczem można się tylko posłużyć lub go zastąpić, nigdy – odczytać jego wartość); klucze mogą być również przechowywane na karcie SAM

-	zgodność z ISO/IEC 14443 typ A, części 1-4 (protokół T=CL z cz. 4 do obsługi kart MIFARE Plus)

-	obsługa natywnych kart MIFARE Classic i protokołu MIFARE® Classic Protocol,

-	obsługa emulowanych kart MIFARE Classic - włączając w to karty przedstawiające się, jako np. karta SmartMX,

-	możliwość odczytu i obsługi zarówno 4-, jak i 7-bajtowego UID karty,

-	wyposażenie w gniazdo SAM (czytnik kart ISO-7816 w formacie ID-000) i zapewnienie możliwości pracy z kartami SAM,

- Eksploatacja w oparciu o baterie słoneczne, nie wymaga przyłączenia do sieci

- Energooszczędne, wyświetlacz tekstu o wysokim kontraście do interakcji z użytkownikiem

- Klawiatura odporna na wandalizm (niewystająca)

- Uniwersalny czytnik RFID służący do identyfikacji kart użytkowników, kompatybilny z kartami inteligentnymi transportu publicznego czy innymi kartami RFID

- Mapy miasta z podświetleniem LED oraz informacje dotyczące trasy rowerowej i czasu jej pokonania

- Łatwe w wymianie laminowane etykiety samoprzylepne

- Elastyczna przestrzeń na statyczną informację nt. systemu wypożyczeni (GTC, cennik, itd.)

- Zabezpieczony dostęp do zestawu komunikacyjnego za pomocą odpowiedniego urządzenia

- Zdalna i łatwa w obsłudze kontrola parametrów układu urządzenia komunikacyjnego (obciążenie baterii, godziny pracy, temperatura, powiadomienia o wandalizmie)

- Intuicyjna anglojęzyczna obsługa dialogu z użytkownikiem, pozostałe opcje językowe dostępne na zamówienie

- Rejestracja dla użytkowników kart kredytowych

- Wypożyczanie i zwroty z użyciem karty RFID lub za pomocą ręcznego logowania

- Funkcja dodawania komentarzy przez użytkownika podczas zwrotów

- Urządzenie komunikacyjne z wbudowanym komputerem

- Komunikacja w czasie rzeczywistym za pomocą sieci GSM

- Połączenie z serwerem za pomocą zdefiniowanych interfejsów (REST-XML)

- Szybki czas reakcji za pomocą stałego połączenia TCP/IP do gniazda oraz transfer danych za pomocą technologii GPRS

- Zabezpieczenia przesyłu danych za pomocą szyfrowania AES („silnych”  protokołów  szyfrujących)

- wysokość: do 260-270 cm (razem z panelem słonecznym)

- szerokość: 500 cm

- głębokość: 160 cm

- waga: 45 kg

-	obsługa kart MIFARE Plus działających zarówno na poziomie Security Level 1 (SL1 – oznacza on pełną kompatybilność z MIFARE Classic i CRYPTO1), jak i na poziomach SL2 i SL3 (autoryzacja i/lub szyfrowanie komunikacji karty z czytnikiem protokołem AES-128).

Instalacja czytników kart Mifare na terminalu jest obowiązkowa. Zamawiający dopuszcza instalację czytników karty również na każdym rowerze.

Szkielet terminala powstaje najczęściej ze spawanej, ocynkowanej ogniowo konstrukcji stalowej. W tylnej płycie znajduje się otwór serwisowy do wewnętrznego oprzyrządowania, który można otworzyć tylko specjalnymi narzędziami. Wykorzystanie płyt jest zgodne z ISO 2768-mK. Komunikacja pomiędzy rowerem-stojakiem-terminalem za pomocą sieci kablowej.Zasilanie stacji poprzez panele słoneczne lub akumulatory.W razie awarii terminala zwrotu roweru można dokonać poprzez jego przypięcie do stojaka za pomocą zamka szyfrowego i zwrot roweru poprzez Call Center/Biuro Obsługi Klienta bądź aplikację.

- Wymagania dotyczące systemu zasilania

System  zasilania  z panelem słonecznym fotowoltaicznym –  wyposażony  w  akumulator  żelowy do podtrzymania napięcia, akumulator zintegrowany z systemem paneli słonecznych,  tworzący autonomiczny system zasilania dla stacji rowerowej.

1. akumulator żelowy, wymagania:

Napięcie: 12V

Pojemność: 18-20Ah

Waga:~6kg

Średni czas pracy pod obciążeniem: ~90h

2. panel słoneczny, wymagania:

typ: monokrystaliczny

Moc: 50W

Napięcie max: 17,5V

Max prąd:2,77A

Waga:~7kg

- Wymagania dotyczące sterowników terminali

1) Sterownik  powinien  posiadać  podstawową  funkcjonalność  dla  stacji  roweru miejskiego,  tzn.  umożliwiającą  wypożyczenie  oraz  oddanie  roweru  na  dowolnej stacji,  w  tym  system  musi  posiadać  funkcjonalność  automatycznego  zwrotu roweru poprzez wpięcia go w elektrozamek bez konieczności manualnego zwrotu

roweru w terminalu.

2) Rejestracja nowych użytkowników z poziomu terminala, która powinna polegać na:

-	  podaniu imienia i nazwiska,

-	  ustawieniu hasła (PIN) do systemu,

-	  akceptacji regulaminu,

-	  podanie numeru  telefonu komórkowego oraz  jego weryfikacja przy pomocy hasła SMS,

-	  doładowanie  konta  klienta  poprzez  obciążenie  karty  płatniczej  (kredytowej) klienta,

3)  Wypożyczanie roweru bez potrzeby rejestracji (wypożyczenie dla turystów),

Wypożyczenie  polegające  na  blokadzie  na  karcie  płatniczej  (kredytowej) klienta  kwoty  gwarancyjnej  (kaucji)  za  wypożyczenie  roweru  w  jego okresie  użytkowania  (dla  niezarejestrowanych  użytkowników)  i  zwrot (anulowanie  blokady)  w  momencie  zwrotu  roweru  wraz  z  pobraniem odpowiedniej kwoty za okres korzystania z roweru.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletną  dokumentację  nowych  stacji rowerowych w formie papierowej (3 komplety) oraz elektronicznej (2 płytki CD).

- Wymagania dotyczące opracowania systemu wizualnego wypożyczalni rowerów miejskich

1) Wykonawca  zaproponuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym  wspólny  system  identyfikacji wizualnej stacji i rowerów obejmujący:

1.1. sposób  malowania  nowych  stacji  i  rowerów  z  wykorzystaniem  kolorów charakterystycznych dla miasta.

1.2. sposób informacji dla klientów systemu roweru miejskiego w zakresie (naklejki):

1.2.1.  rower:

1.2.1.1.  nazwa systemu,

1.2.1.2.  numer roweru,

1.2.1.3.  logo systemu wypożyczalni rowerów miejskich,

1.2.1.4.  podstawowe dane teleadresowe,

1.2.2.  stacje

1.2.2.1.  naklejka na front skrzynki terminalu,

1.2.2.2.  plansza z mapą stacji,

1.2.2.3.  regulamin w wersji skróconej do naklejenia na boku skrzynki,

1.2.2.4.  numery gniazd (stojaków),

1.3. wydrukuje naklejki opisane w pkt. 1.2

1.4. wykonawca  oklei  nowe  elementy  systemu  roweru miejskiego.

1.5. wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  formie  cyfrowej  (płyta  CD)  wszystkie pliki źródłowe opracowania w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,

2)  Na  etapie  uzgodnień  zamawiający może  ustalić  sztywne wytyczne  odnośnie wyglądu poszczególnych  elementów  systemu  roweru  miejskiego–  udostępni wykonawcy własny System wizualny rowerów i stacji roweru miejskiego.

Szata graficzna i kolorystyka elementów –projekty muszą być przedstawione do akceptacji Plastykowi Miejskiemu.

- Wymagania dotyczące wiat osłaniających rowery

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

Wiata prefabrykowana, systemowa, aluminiowa, dostarczana jako gotowa na plac budowy,

Bez ścianek bocznych, Wymiary przykładowe ok. 12,6x2,3x2,6 m. (w zależności od docelowego układu stojaków)

Montaż na prefabrykowanych fundamentach punktowych betonowych dostosowanych do nośności podłoża

konstrukcja modułowa z  możliwością podziału na dwie-trzy wiaty po 15-10 rowerów w każdej z terminalem.

Gwarancja min 5 lat.

Materiały powinny być odporne na dewastację i korozję. Proponuje się wykorzystywanie: aluminium, stali

nierdzewnej lub ocynkowanej. Dopuszcza się lakierowanie elementów ocynkowanych lub aluminiowych.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące przeszkolenia pracowników

Przeprowadzenie w terminie określonym przez Zamawiającego nieodpłatnego szkolenia grupy od 4 do 10 osób wytypowanych przez Zamawiającego, w zakresie użytkowania roweru miejskiego  oraz  kontroli  i  pozyskiwania  danych  z  systemu  informatycznego  wraz z podstawami  jego  serwisu.  Oraz  od  2  do  5  osób  w  zakresie  utrzymania  i  serwisu rowerów.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące rozruchu testowego

- Rozruch testowy może nastąpić po uruchomieniu Biura Obsługi klienta oraz oprogramowania służącego do obsługi wypożyczalni rowerów

- Rozruch testowy przeprowadzi Komisja rozruchowa powołana przez Wykonawcę z udziałem przedstawicieli Zamawiającego

- Rozruch testowy ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wypożyczalni, jego kompletności oraz spełniania parametrów i właściwości określonych w niniejszym PFU

- Rozruch testowy będzie polegać na uruchomieniu i ciągłym trwającym co najmniej 8 godzin sprawdzeniu działania w pełni funkcjonalnego systemu wypożyczania, systemu informatycznego, strony internetowej systemu roweru miejskiego w Sosnowcu oraz systemu rozliczeń oraz wykazaniu w tym czasie sprawnego funkcjonowania obu stacji rowerowych i Biura Obsługi Klienta

- Wymagania dotyczące sposobu dokonywania rejestracji użytkowników i dokonywania opłat.

Można wyodrębnić trzy grupy użytkowników systemu:

a)  Klienci zidentyfikowani (osoby zarejestrowane w systemie).

b)  Klienci niezidentyfikowani (osoby niezarejestrowane w systemie).

c)  Administratorzy (pracownicy Biura Obsługi Klienta).

Nośnikiem identyfikacji dla klientów zidentyfikowanych będą:

- Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP),

- Elektroniczna Legitymacja Studencka,

Opłata  za  korzystanie  z  systemu  będzie  pobierana  ze znajdujących  się powyżej kartoraz poprzez karty kredytowe, SMS oraz przelewy bankowe.

Każda  osoba  chcąca  w  wygodny  sposób  korzystać  z  SRM  może  dokonać  wcześniejszej  rejestracji,  za

pomocą  przeznaczonej  do  tego  strony  www.  Podczas  procesu  rejestracji  niezbędne  będzie  podanie  danych osobowych  oraz  numeru  karty,  którą  będzie  używać  do  identyfikacji.  Podczas  procesu  rejestracji  nastąpi weryfikacja  danych  koniecznych  dla  ewentualnego  procesu  windykacji  należności.  Z  racji  przetwarzania  w procesie rejestracji danych osobowych konieczne jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa danych (np. poprzez łącze https). Proces rejestracji i przechowywania danych osobowych musi spełniać wymagania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Funkcje związane z naliczaniem i rozliczaniem płatności za korzystanie z systemu roweru miejskiego.:

a)  Identyfikacja użytkownika w panelu sterującym poprzez kartę typu MIFARE® .

b)  Weryfikacja ważności kart wykorzystywanych do identyfikacji użytkownika.

c)  Pobieranie opłat z karty typu MIFARE®.

d)  Pobieranie opłat z karty kredytowej.

e)  Blokowanie na kartach bankowych  (kredytowych) kwot gwarancyjnych  (kaucji)  za wypożyczenie  roweru

w  jego  okresie  użytkowania  (dla  niezarejestrowanych  użytkowników)  i  zwrot  (anulowanie  blokady)

w momencie zwrotu roweru.

f)  Możliwość  dokonywania  doładowań  karty  MIFARE®  przez  panel  sterujący  za  pomocą  karty

bankomatowej.

g)  Możliwość  dokonywania  doładowań  karty MIFARE®  poprzez  przelew  internetowy  i  płatności  SMS  (za

pośrednictwem panelu sterującego)

h) Opłaty będą wpływać na konto Operatora

I. 2.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

- Wymagania techniczne dotyczące wypożyczalni

- Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, może zmienić wskazaną w PFU lokalizację na inną, jeśli na

skutek szczegółowych ustaleń pojawią się okoliczności uniemożliwiające realizację wypożyczalni w zaplanowanym miejscu, bądź też Wykonawca zaproponuje obiektywnie lepszą (wygodniejszą, tańszą) lokalizację.

Najważniejszymi przesłankami decydującymi o wyborze lokalizacji są:

a)  bezpośrednie sąsiedztwo ścieżki rowerowej,

b)  możliwość zlokalizowania na istniejącej nawierzchni utwardzonej celem uniknięcia wycinki drzew i

krzewów, likwidacji trawników i klombów,

c)  układ wysokościowy: płaski teren, celem uniknięcia prac ziemnych, niwelacji terenu, budowy murów

oporowych, pochylni itp.,

d)  bliskie sąsiedztwo przejść pieszych naziemnych i podziemnych, wyjść z metra, (jeżeli występują)

przystanków komunikacji publicznej,

e)  niewielkie nasycenie elementami uzbrojenia podziemnego,

f)  sąsiedztwo głównych potoków ruchu pieszego: zarówno w odniesieniu do korzyści (potencjalnie duża

liczba użytkowników) jak i zagrożeń (miejsca częstych zgromadzeń i imprez masowych, z uwzględnieniem

zarówno potencjalnych utrudnień w ruchu pieszym jak i narażenia na akty wandalizmu mogące

towarzyszyć zgromadzeniom),

g)  unikanie miejsc newralgicznych, szczególnie eksponowanych i ważnych ze względu np. na ochronę

konserwatorską bądź wyjątkową rangę miejsca,

h)  wskazania i oczekiwania Zamawiającego, jako wspólne stanowisko uwzględniające m.in. wytyczne

konserwatorskie,

i)  podziały własnościowe – dążono do lokalizowania wypożyczalni poza granicami własności prywatnej,

j)  wskazania i korekty organów opiniujących oraz odpowiedzialnych za strategię komunikacji w mieście

W  przypadku  tyczenia  nowych  lokalizacji  Wykonawca  weźmie  pod  uwagę  powyższe  uwarunkowania,

a także wynikłe nowe, prowadzące do zmian lokalizacyjnych.

Dwie proponowane  lokalizacje przedstawiono w części graficznej PFU na rysunkach. Wykonawca  systemu  zobowiązany  jest dążyć  do  realizacji  wypożyczalni  we  wskazanych  miejscach.  Niemniej  w  uzasadnionych  przypadkach,  w uzgodnieniu  z  Zamawiającym  oraz  innymi  stronami  (gestorzy  mediów)  dopuszcza  się  zmianę lokalizacji.

- Rozwiązania architektury, wymagania konstrukcyjne, wymagania dla instalacji, wymagania wykończenia

- Sposób rozmieszczenia stojaków rowerowych -- stojaki w kształcie odwróconej litery U

Stojaki  powinny  być  rozmieszczone  w  sposób  niestwarzający  zagrożenia  dla  pieszych  oraz  pozostałych

uczestników ruchu, zwłaszcza w odniesieniu do lokalizacji przy jezdniach.Przy  tyczeniu  lokalizacji  należy  uwzględnić  dojazd  dla  samochodów  obsługujących  system,  tj. rozwożących rowery celem zapewnienia  ich dostępności w  ilościach określonych dla danej  lokalizacji, a także dla konserwacji  rowerów.  Ponadto  należy  przewidzieć  możliwość  postoju  samochodu  dostawczego, niepowodującego  utrudnień  w  ruchu  drogowym  i  pieszym,  celem  ustawiania  i  podłączania  elementów wypożyczalni. Stojaki powinny być zgrupowane

w moduły.  Pojedynczy moduł  podstawowy  zawiera  pięć  stojaków  dokujących.

Stojaki powinny zostać zamontowane w sposób stabilny, uniemożliwiający demontaż zarówno pojedynczego

stojaka jak i całego modułu przez osoby nieupoważnione. Preferowanym jest umieszczanie stojaków dokujących,

jako zintegrowanego systemu na wspólnej podstawie zawierającej również instalacje kablowe zasilające.

Stojaki  powinny  być  rozmieszczone  w  sposób  widoczny,  łatwo  identyfikowalny  w  przestrzeni  miejskiej,

najlepiej w  bezpośredniej  bliskości  trasy  rowerowej.  Rozmieszczenie  powinno  stwarzać możliwość wygodnego podejścia do wypożyczalni od strony dokowania rowerów, przy czym należy zapewnić odpowiednią  ilość miejsca manewrowego  dla  wypożyczenia  roweru  ze  stojaka  i  oddania  roweru,  nie  kolidując  z  przestrzenią  pieszą  czy jezdną.  Usytuowanie stojaków szaregowe –równolegle do chodnika.

Zakładane wymiary wypożyczalni przedstawiono na rys. nr 02 i 03 niniejszego PFU.

- Wymiary standardowych rodzajów stacji dokujących

Zarówno w przypadku ustawień w pojedynczym, jak i podwójnym rzędzie, dostępne są dwa rozmiary podstaw:

- Długość = 80 cm w przypadku ustawienia po 1 słupku (w pojedynczym rzędzie) lub po  2 słupki (w podwójnym rzędzie)

2.   Długość = 160 cm w przypadku ustawienia po 2 słupki (w pojedynczym rzędzie)lub po  4 słupki (w podwójnym rzędzie)

- Sposób przymocowania elementów stojaków do podłoża.

Stojaki powinny być połączone w grupy za pomocą listwy mocującej maskującej kabel naziemny łączący stojaki z terminalem. Po wykonaniu mapy do celów projektowych z wywiadami branżowymi i ustaleniu lokalizacji elementów infrastruktury podziemnej oraz  uzyskaniu  niezbędnych  pozwoleń administracyjnych  należy

rozmieścić  gniazda  kotwiące wandaloodporne unikając potencjalnych  kolizji  z sieciami i zachowując normowe odległości od tych sieci.

Należy  wykonać  stopy  fundamentowe  z  gniazdem  kotwiącym  (np.  z  płytą  stalową  czołową  z  otworami  z  tulejami  gwintowanymi  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  stanowiące  bazę  do  zamontowania  listwy mocującej ze stojakami.  Równolegle należy wykonać gniazdo sieciowe z wtykiem elektrycznym i teletechnicznym.

Należy  wykonać  stopy  fundamentowe  z  gniazdem  kotwiącym  (np.  z  płytą  stalową  czołową  z  otworami

z  tulejami  gwintowanymi  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  stanowiące  bazę  do  zamontowania  listwy

mocującej ze stojakami). Równolegle należy wykonać gniazdo sieciowe z wtykiem elektrycznym i teletechnicznym.

- Usytuowanie panelu sterującego

Panel sterujący ustawiany jest zawsze bezpośrednio przy module ze stojakami dokującymi. Należy dbać o dobry kontakt wizualny numerów rowerów z poziomu terminala-np. poprzez ustawienie terminala w środku pomiędzy modułami rowerów. Dopuszcza się możliwość  zintegrowania  panelu  sterującego  z  tablicą  informacyjną  zawierającą  np.  plan miasta,  czy  elementy reklamowe. Panel na obudowie powinien posiadać instrukcję w zakresie regulowania opłat.

- Wymagania zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania terenu podlegać będzie akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego. W zakresie prac, wykonawca opracuje i przedłoży inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, nw. projekty wykonawcze, uzupełniające projekt budowlany, w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, w zakresie zagospodarowania terenu:

- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu oraz zieleni na czas robót,

- projekt organizacji i technologii wykonania robót,

- projekty wykonawcze mieszanek wyrobów budowlanych,

Rodzaj nawierzchni utwardzonej i podbudowy pod wypożyczalnie i inne parametry techniczne, zostaną uzgodnione z Zamawiającym, na etapie opracowywania projektu budowlanego, po zaprojektowaniu tych robót. W zakresie projektowanego zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie korytowania i budowę podbudowy o warstwach jak niżej. Ograniczanie krawężnikiem drogowym betonowym i obrzeżem należy uzgodnić na etapie projektu. Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiadać spadki i urządzenia umożliwiające ich skuteczne odwodnienie. Nawierzchnia powinna być rozbieralna. Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja oraz niwelety powierzchni winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną uprzednio dokumentacją projektową

Warstwy utwardzenia pod wypożyczalnie:

Dno koryta wyprofilować i zagęścić mechanicznie do ID =0,60

6cm  		kostka brukowa betonowa typu behatonbezfazowaw kolorze szarym/opaska betonowa

4cm  		podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm		podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do ID=0,6 co 15 cm

grunt rodzimy

Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004

- Wymagania techniczne dotyczące panelu sterującego

- Sposób przekazywania  informacji na panelu o  Systemie Roweru Miejskiego,  regulaminie wypożyczania oraz możliwych sposobach dokonywania opłat za korzystanie z rowerów

Panel sterujący będzie podłączony przy pomocy sieci komputerowej do Centrum Zarządzania, skąd będzie

na  bieżąco  pobierał  komunikaty  i  informacje,  przeznaczone  do  wyświetlenia,  w  szczególności  dotyczące

regulaminu  wypożyczania  i  sposobów  dokonywania  opłat.  Przed  finalizacją  procesu  wypożyczenia  roweru

użytkownik musi zostać zobligowany do akceptacji regulaminu SRM . INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

- Podgląd  na  panelu  wypożyczalni  funkcjonujących  w  systemie,  z  aktualizowaną  na  bieżąco

informacją o liczbie dostępnych rowerów i liczbie wolnych miejsc do przypinania rowerów.

Po wybraniu przez użytkownika określonej wypożyczalni panel wyświetli  jego dokładny adres oraz  liczbę

dostępnych rowerów.

- Sposób  rejestrowania  się  użytkownika  w  systemie,  wniesienia  zabezpieczenia  wypożyczenia

roweru i wniesienia opłaty

Użytkownik rejestruje się do systemu SRM poprzez stronę WWW lub poprzez panel sterujący.

Zabezpieczenie wypożyczenia roweru oraz opłata za korzystanie dokonywane są na dwa sposoby zależnie

od tego czy użytkownik jest zarejestrowany w systemie.

W  przypadku  użytkownika  zarejestrowanego  opłata  jest  pobierana  z  kartytypu MIFARE®.

W  przypadku  użytkownika  niezarejestrowanego  konieczne  jest  użycie  karty  kredytowej,  na  której

blokowana  będzie  kwota  gwarancyjna  a  przy  zwrocie  roweru  nastąpi  jej  odblokowanie  z  jednoczesnym

pomniejszeniem o koszt wypożyczenia roweru.

Dodatkowo  będzie  istniała  możliwość  dokonywania  doładowań  karty  MIFARE®  poprzez  przelew

internetowy i płatności SMS (za pośrednictwem panelu sterującego).

- Sposób wyświetlania  informacji  i  instrukcji dla użytkowników  (na wyświetlaczach i na stronie www) w  dwóch językach: polskim i angielskim

Użytkownik  korzystający  z  panelu i strony www będzie miał możliwość wyboru  języka  polskiego lub angielskiego. Wszystkie komunikaty i treści wyświetlane w panelu i na stronie internetowej muszą mieć wymienione wyżej dwie wersje językowe.

- Sposób zgłaszania informacji o uszkodzeniu roweru (i ew. kradzieży)

Użytkownik,  podczas  pobierania  roweru  będzie mógł wybrać w  panelu  sterującym  funkcję  przekazania informacji  o  tym,  że  wypożyczony  przez  niego  rower  jest  uszkodzony,  albo  został  skradziony.  Odpowiedni komunikat zostanie natychmiast wysłany do Centrum Zarządzania.

- Sposób łączności z centrum zarządzania systemem.

Panele  sterujące  będą  połączone  z  oprogramowaniem  centralnym  za  pomocą  sieci  komputerowej

pozwalającej na  transmisję danych w  trybie on-line. Optymalnym  rozwiązaniem będzie wykorzystanie połączeń

pakietowych GPS/GPRS.

- Odporność panelu na akty wandalizmu i zmienne warunki atmosferyczne.

Panel sterujący powinien być zaprojektowany i wykonany, jako jednolity, zwarty element, bez wystających

części  umożliwiających  łatwe  oderwanie.  Powinien  charakteryzować  się  odpornością  na  kopnięcie, wgniecenie, rysowanie ostrym przedmiotem. Dobierając  rozwiązania  techniczne  i estetyczne wykonawca weźmie po uwagę następujące aspekty:

a)  bezpieczeństwa użytkowania panelu (brak ostrych krawędzi, brak szczelin montażowych umożliwiających

wciśnięcie drobnych przedmiotów bądź podważenie elementu),

b)  możliwości  szybkiej  wymiany  uszkodzonego  elementu  zwłaszcza  ekranu  sterującego  (mechaniczne

porysowanie  ekranu,  zabrudzenie  farbą  w  sprayu,  zaklejenie  bądź  inne  uszkodzenie  uniemożliwiające

odczyt),

c)  bezpieczeństwo  ochrony  danych  osobowych  użytkownika  (forma  panelu  utrudniająca  założenie

nieautoryzowanej  kamery  rejestrującej  operacje,  bez  wgłębień,  załomów,  uskoków,  w  których można

umieścić urządzenie skanujące lub rejestrujące),

d)  trwałość  użytych  materiałów  (zapewnienie  spływu  wody  opadowej,  bez  miejsc  mogących  gromadzić

opady atmosferyczne, powierzchnie gładkie  zapewniające możliwość usunięcia niepożądanych napisów,

odporność użytych materiałów na substancje używane przy rozsypywaniu soli w okresie zimowym).

Z  uwagi  na  możliwe  akty  wandalizmu  preferuje  się  wykorzystanie  do  sterowania  systemu  paneli

dotykowych.  Sterowanie  powinno  odbywać  się  bez  przestrzennej klawiatury,  która mogłaby  stanowić dodatkowy element narażony na zniszczenie.

Panel  jak  i  stojaki muszą być  trwale  związane  z  listwa dokującą, bez możliwości odkręcenia/demontażu

przez osoby niepowołane. Moduły nie powinny mieć możliwości demontażu w całości i przeniesienia w inne miejsce, przesunięcia. Każda próba siłowego demontażu czy przesunięcia (np. na  skutek przypadkowego uderzenia przejeżdżającego czy cofającego pojazdu) powinna być sygnalizowana w Centrum Zarządzania.

Wszelkie uszkodzenia  zarówno panelu  jak  i elementów dokujących powinny być  zgłaszane przez  system

operacyjny  do  centrum  zarządzania.  Operator  techniczna  po  otrzymaniu  komunikatu  o  próbie  uszkodzenia, demontażu  czy  kradzieży  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  sprawdzenia  stanu  technicznego  elementów wypożyczalni oraz niezwłocznie dokonać naprawy bądź wymiany uszkodzonego elementu.   INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Ustala się czas wymiany dla uszkodzonego:

1.	Ustala się czas wymiany dla uszkodzonych elementów Systemu Roweru Miejskiego:

1)	roweru - do 24 godziny,

2)	stojaka rowerowego do 48 godzin,

3)	terminala do 72 godzin.

2.	Czas wymiany liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia w systemie informatycznym lub od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, użytkownika lub osoby trzecie.

Czas wymiany liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia w systemie informatycznych lub od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, użytkownika lub osoby trzecie.

Wykonawca  zapewni na  swój koszt miejsce  składowania elementów  zapasowych,  jak  i przechowywanie

elementów  systemu.  Elementy muszą  być  zabezpieczone  przed  warunkami  atmosferycznymi,  wilgocią, muszą zostać konserwowane na zimę. Nakłady ponoszone w związku z naprawami wynikającymi z warunków gwarancji i rękojmi oraz uzupełnianiem systemu o braki wynikające ze zniszczeń bądź kradzieży stanowią koszt Wykonawcy/Operatora.

Utrzymanie  określonego  w  niniejszym  PFU  poziomu  obsługi  wraz  liczbą  dostępnych  rowerów  leży  po

stronie Wykonawcy. Operatora.

- Wymagania techniczne dotyczące stojaków rowerowych

- Sposób zabezpieczenia roweru

Należy wykonać zabezpieczenie rowerów przed kradzieżą i zniszczeniem m.in. poprzez:

a)  każdorazowe  powiązanie wypożyczenia  roweru  z  użytkownikiem,  co  do  którego  dysponuje  się  danymi

pozwalającymi  na  wyegzekwowanie  ewentualnych  roszczeń  z  tytułu  kradzieży,  zagubienia  bądź

zniszczenia roweru,

b)  w żadnym przypadku  rower nie może „zniknąć” z systemu – wszelkie czynności powinny odbywać się w

dwóch  podstawowych  trybach:  roweru  przypisanego  do  stacji  bazowej  i  roweru  przypisanego  do

użytkownika (w tym przypisanego do trybu serwisowego),

c)  należy wykluczyć możliwość wypożyczenia roweru bez rejestrowania tego faktu w systemie,

d)  do momentu zarejestrowania zwrotu roweru w systemie pojazd jest przypisany do użytkownika. Dotyczy

to zwłaszcza sytuacji, w których z powodu braku miejsca lub ze względu na awarię wypożyczalni oddanie

roweru nie  jest możliwe. Użytkownik bierze odpowiedzialność  za  rower,  jako  za mienie powierzone do

czasu rejestracji zwrotu,

e)  zarówno  panel  bądź  jego  przedpole  jak  i  obszar  zajmowany  przez  stojaki  powinny  być  objęte

poklatkowym monitoringiem video gromadzonym w cyklu dobowym w panelu i dostępnym na żądanie po

ustaleniu wystąpienia zdarzenia, co do którego konieczne jest ustalenie przyczyn bądź sprawców,

f)  elementy  wyposażenia wypożyczalni  należy wykonać,  jako wandaloodporne,  szczelne,  bez widocznych

elementów montażowych,

g)  panele, sygnalizatory, klawiatury i przyciski wykonać należy w sposób zapewniający szczelność i odporność

na uderzenia.

h)  elementy napisów na obudowie wykonać należy  jako głęboko grawerowane  lub  tłoczone. Dopuszcza się

stosowanie naklejek pod warunkiem ich odporności na oderwanie, wycieranie podczas użytkowania oraz

blaknięcie bądź zmianę kolorów na skutek oddziaływania promieni UV lub ciepła,

i)  stojaki  oraz  panel  sterujący  wyposażyć  należy  w  akcelerometry  progowe,  informujące  o  wystąpieniu

ponadnormatywnych, niszczących przeciążeń,

j)  elementy przezierne wykonać należy z wysokoudarowego poliwęglanu lub szkła bezpiecznego,

k)  mechanizmy roweru powinny być obudowane osłonami mocowanymi za pomocą antykradzieżowych śrub

patentowych,

l)  wyposażenie  roweru  powinno  posiadać  nietypowe  wymiary  i  średnice  uniemożliwiające  zastosowanie

w rowerach innego typu niż rowery SRM,

m)  elementy oświetlenia i zasilania należy zintegrować z ramą w sposób uniemożliwiający demontaż,

n)  stosować  należy  rozwiązania  formalne  pozwalające  na  jednoznaczną  identyfikację  pochodzenia  danej

części z roweru SRM (kolor, tworzywo, faktura, kształt).

o)  elementy  składowe  roweru  należy  oznakować  numerem  seryjnym  pozwalającym  na  identyfikację

pochodzenia części. Oznaczenie może mieć charakter stałego nadruku, graweru lub też może mieć postać

oznakowania elektronicznego typu RFID lub podobnego,

p)  elementy  wykonawcze  wypożyczalni  powinny  być  odporne  na  zaburzenia  elektromagnetyczne

i  elektrostatyczne  (np.  próbę  zakłócania  pracy  elektromagnesem, magnesem  neodymowym,  wysokim

napięciem przyłożonym do obudowy, opromieniowaniem charakterystycznym dla pracy modułów GSM /

HSDPA itp.).

Elementy składowe należy także zabezpieczyć przed oddziaływaniem środowiska:

a)  wszystkie  obudowy  i  podłączenia wykonać w  klasie  IP65;  dopuszcza  się wykonanie  obudowy w  niższej

klasie w przypadku niezależnego zabezpieczenia urządzeń wewnętrznych do klasy IP65,

b)  podłączenia do gniazd zasilających oraz połączenia między modułami wykonać w klasie IP67,

c)  materiały wykorzystane do budowy powinny być odporne na:

- oddziaływanie  wody  i  gazów  w  warunkach  charakterystycznych  dla  lokalizacji  przy  ciągach

komunikacji samochodowej,

- korozję elektrochemiczną,

- korozję biologiczną,

- oddziaływanie termiczne w zakresie -30 +100st (nagrzewanie się obudowy w okresie letnim),

- oddziaływanie  promieniowania  UV  (dotyczy  m.in.  powłok  malarskich,  aplikacji  z  tworzyw

sztucznych, przeszkleń itp.),

- oddziaływanie mechaniczne (m.in. zmęczenie materiału elementów konstrukcyjnych i okładzin),

Niezależnie  od  zastosowanych  rozwiązań  materiałowych  rowery  oraz  elementy  składowe  należy

regularnie serwisować celem przedłużenia żywotności oraz minimalizacji skutków oddziaływania środowiska. Serwisowanie  pozostaje w obowiązku  Operatora na co Wykonawca wyraża zgodę bez naruszenia warunków udzielonej gwarancji.

Wykonawca  zapewni  min 5 lat  gwarancji  na  rower  oraz  elementy  składowe  systemu  liczoną  od  momentu

rozpoczęcia użytkowania.

- Możliwość odbezpieczenia roweru przez użytkownika  i operatora systemu w przypadku zaniku zasilania

Należy wykluczyć możliwość  odbezpieczenia  roweru  przez  użytkownika w  przypadku  braku  zasilania  –

konkretnie: w przypadku braku możliwości zarejestrowania wypożyczenia roweru.

Pracownicy  serwisu  powinni  dysponować  możliwością  odpięcia  roweru  ze  stojaka  i  możliwością

przekazania  informacji o stanie roweru do Centrum Zarządzania. Proponuje się wykonanie zwolnienia blokady w

stojaku  w  oparciu  o  klucz  patentowy,  opcjonalnie  z  transponderem  elektronicznym,  działającym  wyłącznie  w momencie zaniku zasilania bądź po wprowadzeniu stacji w  tryb serwisowy  (w przypadku zagubienia klucza  jego użycie w działającej stacji nie byłoby możliwe).

- Wyświetlanie instrukcji dla użytkowników systemu

Zakłada się, iż komunikacja z użytkownikiem odbywać się będzie za pośrednictwem:

a)  Panelu wyposażonego w  kolorowy  ekran wysokiej  rozdzielczości  typu  LCD  oraz  elementy  sterujące,  na

które składać się będą urządzenia wejścia/wyjścia m.in.: czytniki kart, przyciski bądź panele dotykowe,

b)  serwisu WWW,

Środki komunikacji i interakcji

Wyświetlacz  (ekran) wyświetlający  komunikaty  dla  użytkownika  powinien mieć wielkość  umożliwiającą

czytelne wyświetlanie komunikatów czcionką nie mniejszą niż 5mm oraz  jasność gwarantującą odczyt  informacji

w  słoneczny  dzień. W  stanie  spoczynku  dopuszcza  się  wyświetlanie  wykupionych  komunikatów  reklamowych niezwiązanych  z  SRM  do momentu  wzbudzenia  systemu. Wzbudzenie  winno  nastąpić  przy  każdym  dotknięciu ekranu, naciśnięciu przycisku lub sygnale z czytników kart o włożeniu / zbliżeniu karty.

Preferowaną  formą  interakcji  panelu  sterującego  z  użytkownikiem  jest  wybór  elementów  menu  za

pomocą ekranu dotykowego.

Niezależnie od wskazań panelu poszczególne stojaki należy wyposażyć w elementy świetlne prezentujące

status roweru bądź stojaka kodem barw bądź interwałami wyświetlania prezentującymi m.in. następujące tryby:

a)  stojak / rower sprawny,

b)  stojak / rower niesprawny,

c)  stojak gotowy do pobrania roweru (pobranie roweru po wyborze w panelu),

d)  system prawidłowo zidentyfikował rower – koniec procedury zwrotu roweru.

Interface

Po wzbudzeniu  systemu pierwszą  informacją powinien być wybór  języka  interfejsu –  chyba,  że wraz  ze

wzbudzeniem  kartą  nastąpiła  identyfikacja  użytkownika,  łącznie  z  powiązanymi  preferencjami  odnośnie wersji językowej.

Kroki postępowania uzależnione są od tego czy użytkownik jest już zarejestrowany w bazie, czy też jest to osoba chcąca się zarejestrować i wypożyczyć rower okazjonalnie.

Na każdym etapie komunikatów panel powinien wyświetlać dostępne menu wraz z opcją pomocy. Oprócz

informacji  charakterystycznych  dla  procesu  wypożyczania  (wybór  roweru,  statystyki,  informacje  nt.  płatności) system  powinien  posiadać  możliwość  podglądu  w  czasie  rzeczywistym  stanu  wybranej  wypożyczalni  bądź najbliższej wypożyczalni względem wskazanego adresu docelowego. Komunikat powinien  zawierać  informację o statusie  wypożyczalni  (czynna,  nieczynna),  liczby  rowerów  oraz  liczby  wolnych  stojaków  umożliwiających zaparkowanie roweru. Jeżeli w danej  lokalizacji brak miejsc do zaparkowania bądź wypożyczenia roweru system powinien zaproponować w porządku rosnącym względem odległości kolejne czynne stacje SRM.

W  przypadku  okresowych  zmian  organizacyjnych  (np.  święta  państwowe,  zgromadzenia  publiczne,

działania  inwestycyjne)  system  powinien  przy  logowaniu  /  identyfikacji  użytkownika  wyświetlać  stosowny

komunikat  informujący  o  wprowadzonych  zmianach  bądź  odsyłający  do  źródła  informacji  o  zmianach.

Użytkownicy powinni mieć możliwość wskazania adresu e-mail  lub nr telefonu komórkowego, na który Operator

przesyłać będzie tego typu komunikaty (e-mail / SMS). INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Wypożyczenie roweru

Po zakończeniu procedury identyfikacji użytkownika i wskazaniu opcji wypożyczania system powinien:

a)  wyświetlić możliwość akceptacji regulaminu dla użytkowników niezarejestrowanych. W przypadku braku

akceptacji  wypożyczenie  nie  będzie  mogło  zostać  zrealizowane.  Dla  użytkowników  zarejestrowanych

akceptacja nastąpi przy rejestracji .

b)  automatycznie  wykluczyć  z  opcji  wyboru,  bądź  proponować  w  ostatniej  kolejności  rowery  zgłoszone

wcześniej przez użytkowników jako uszkodzone,

c)  w  ostatniej  kolejności  proponować  rowery  ze  zgłoszoną  usterką,  podając  komunikat  o  charakterze

zgłoszonej usterki (np. zgłoszenie problemów z oświetleniem nie eliminuje roweru z ruchu w trakcie dnia),

d)  sygnalizować użytkownikowi błędne wskazania  (np. wybór uszkodzonego  roweru, wybór większej  liczby

rowerów niż dopuszczona przez system) z krótkim komentarzem wyjaśniającym prawidłową procedurę.

W  zakresie  funkcji  uzupełniających  proces wypożyczania  bądź  zwrotu  rowerów  użytkownik

powinien  mieć  możliwość,  za  pośrednictwem  serwisu  WWW,  znalezienia  najbardziej  dla  niego  dogodnej

wypożyczalni, zweryfikowania jej statusu oraz ustalenia czy w wypożyczalni docelowej jest możliwe wypożyczenie bądź zwrot roweru.

Płatności

Zakłada się, iż system udostępni kilka form płatności realizowanych bądź w oparciu o wybór automatyczny

na  podstawie  nośnika  identyfikującego  użytkownika,  bądź  na  podstawie  wyboru  osoby  korzystającej  z  SRM. INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Niezależnie  od wybranej  formy: wszystkie  informacje  o obciążeniach oraz  ich uregulowaniu  należy  gromadzić  i archiwizować w bazie danych Centrum Zarządzania. Opcje wyboru dla płatności powinny obejmować m.in.:

a)  obciążenie  należnością  realizowane  za  pośrednictwem  karty  systemu  SRM  (karta MIFARE zasilana

przedpłatą  bądź  informacja  o  debecie  regulowanym  na  podstawie  generowanych  przez  system

comiesięcznych wezwań do zapłaty / poleceń zapłaty),

b)  jak  wyżej:  płatność  realizowana  na  podstawie  karty  aglomeracji,  w  oparciu  o  ogólne  zasady  płatności

powiązane z kartą,

c)  płatność mikroprocesorową  kartą  płatniczą  (pobranie  płatności  za  okres wypożyczenia,  zabezpieczenie

kaucji),

d)  płatność  SMS  na  podstawie  kodu  generowanego  przez  system  –  dla  zarejestrowanych  użytkowników

chcących  zasilić  konto  w  systemie  przedpłaty  lub  jako  obciążenie  konta  po  zarejestrowaniu  zwrotu

roweru.

Instrukcja obsługi SRM na panelu

Niezależnie  od  treści  prezentowanych  na  ekranie  panelu  sterującego  powinien  być wyposażony w  stały

schemat  obrazkowy  prezentujący  podstawowe  kroki  procesu  wypożyczania  roweru.  Schemat  powinien  być

częścią panelu sterującego.

- System informatyczny Systemu Roweru Miejskiego

- Architektura systemu

System SRM będzie wyposażony w oprogramowanie, nazywane dalej Systemem  Informatycznym SRM  (SI-

SRM), które będzie wspierać zarządzanie systemem SRM  i działalność operacyjną. System  Informatyczny powinien obejmować  swoją  funkcjonalnością  obszary  związane  z  administrowaniem,  zarządzaniem  sprzętem,  rejestracją użytkownika, obsługą operacji wypożyczenia roweru, obsługą procesu rozliczeń finansowych oraz raportowaniem i obróbką danych statystycznych.

System Informatyczny można podzielić na trzy części:

a)  Oprogramowanie centralne zainstalowane w Centrum Zarządzania.

b)  Oprogramowanie panelu sterującego zainstalowane w panelach sterujących.

c)  Strona WWW dostępna w Internecie (głównie dla celów rejestracji).

Oprogramowanie  centralne  będzie  wyposażone  w  interfejsy  do  dostawców  usług  płatniczych  takich  jak:

operator  systemu  bankowego  (przelewy  internetowe), operator  kart  płatniczych  (blokowanie  kaucji  na  kartach kredytowych) oraz operator GMS (płatności SMS).

Panele  sterujące  będą  połączone  z  oprogramowaniem  centralnym  za  pomocą  sieci  komputerowej

pozwalającej na  transmisję danych w  trybie on-line. Optymalnym  rozwiązaniem będzie wykorzystanie połączeń

pakietowych GPS/GPRS.

Na  przeznaczonej  dla  SRM  stronie WWW  będą  publikowane  ogólne  informacje  o  systemie,  aktualności

oraz mapa punktów wypożyczenia z informacją o liczbie rowerów i wolnych miejsc w danej wypożyczalni. Ponadto będzie tam sekcja przeznaczona na rejestrowanie użytkownika w systemie.

- Użytkownicy systemu

Można wyodrębnić trzy grupy użytkowników systemu:

a)  Klienci zidentyfikowani (osoby zarejestrowane w systemie)

b)  Klienci niezarejestrowani (osoby niezarejestrowane w systemie)

c)  Administratorzy (pracownicy centrum zarządzania)

Klienci niezidentyfikowani będą się posługiwać kartą kredytową.

Do głównych zadań Administratorów systemu będzie należeć:

d)  Zarządzanie systemem informatycznym SRM

e)  Łączność ze służbami technicznymi systemu

f)  Współpraca z wybranymi jednostkami miejskimi współpracującymi w ramach SRM

g)  Analiza  funkcjonowania  systemu  pod  kątem  możliwości  jego  usprawnienia  (np.  optymalizacji  liczby

dostępnych rowerów w wypożyczalniach z uwzględnieniem modułowości budowy wypożyczalni)

h)  Tworzenie raportów na potrzeby systemu SRM oraz jednostek współpracujących z SRM

i)  Współpraca z operatorem bankowym oraz operatorem GSM

- Wymagania funkcjonalne informatycznego systemu zarządzania SRM

System  informatyczny  stworzony  dla  realizacji  potrzeb  SRM  powinien  spełniać  określone  wymagania  i

realizować wymienione poniżej funkcje.

Wymagania ogólne:

a)  Obsługa  systemu  SRM w  Centrum  Zarządzania  powinna  być  przystosowana  do  pracy w  środowisku MS Windows.

b)  System powinien być oparty o relacyjną bazę danych.

c)  Interfejs administratora systemu powinien być w języku polskim.

d)  Interfejs administratora systemu powinien się cechować ergonomią.

INFORMACJA POZOSTAJE W CELU POPRAWNEGO ZAPROGRAMOWANIA SYSTEMU

Oprogramowanie panelu sterującego:

Funkcje związane bezpośrednio z interakcją klienta z systemem za pośrednictwem panelu sterującego.

a)  Panel powinien wyświetlać interfejs użytkownika i komunikaty w następujących językach: polski i angielski, .

b)  Panel powinien zapewniać czytelność w każdych warunkach oświetleniowych.

c)  Poprzez  wyświetlacz  multimedialny  użytkownik  powinien  mieć  możliwość  uzyskania  następujących

informacji:

- ogólnych informacji o systemie SRM

- instrukcji korzystania z systemu

- cennika oraz możliwych sposobów dokonywania opłat za korzystanie z rowerów

- listy  wszystkich  wypożyczalni  funkcjonujących  w  systemie  (na  mapie  oraz  w  formie  tabeli  z

adresami) wraz  z aktualną  informacją o  liczbie dostępnych  rowerów  i  liczbie wolnych miejsc do przypinania rowerów w tych wypożyczalniach

- regulaminu

- specjalnych  komunikatów  przeznaczonych  dla  danego  panelu  (generowanych  w  centrum

zarządzania).

d)  Podczas  obsługi  panelu  sterującego  nie mogą  być  na  nim wyświetlane  żadne  reklamy. W  czasie,  gdy  z panelu nikt nie korzysta reklamy mogą obejmować cały wyświetlacz.

e)  Panel powinien dawać możliwość zgłaszania informacji o tym, że wskazany rower jest uszkodzony.

f)  Panel  powinien  automatycznie  blokować  możliwość  wypożyczenia  konkretnego  roweru  na  podstawie

sygnału z centrum zarządzania.

g)  Po każdej  transakcji  rozliczenia  za wypożyczenie  roweru użytkownik powinien mieć możliwość otrzymania pokwitowania – wg informacji zapisanej w regulaminie ( np. otrzymanie w jednostce BOK).

h)  System powinien wylogować użytkownika po zakończeniu procedury wypożyczenia lub zwrotu roweru.

i)   Blokada możliwości pobrania roweru,  jeśli czas pomiędzy oddaniem a ponownym wypożyczeniem przez

tego  samego  użytkownika  jest  krótszy  niż  zadany  minimalny  okres  np.  15  min.  Funkcja  ta  jest

podyktowana względami bezpieczeństwa. Jeśli system nie będzie jej realizował może dojść do sytuacji, w

której  niektórzy  użytkownicy  będą  korzystać  z  rowerów  przez  dowolnie  długi  czas  bez  żadnych  opłat.

Wystarczy, jeśli co 30 minut oddadzą rower i natychmiast wypożyczą go (albo jakiś inny) z powrotem.

j)  W  przypadku,  gdy  oddanie  roweru  nie  jest możliwe  z  powodu  braku wolnych miejsc  system  powinien

doliczyć  użytkownikowi  dodatkowy  bezpłatny  czas  wypożyczenia  (np.  10  minut)  przeznaczony  na

dojechanie do  innej wypożyczalni z wolnymi miejscami  i poinformować o tym użytkownika.   W tym celu

system musi zidentyfikować użytkownika w taki sam sposób jak podczas pobierania roweru (poprzez kartę

MIFARE lub kartę kredytową).

W przypadku braku wolnych miejsc użytkownik będzie miał możliwość przypięcia roweru za pomocą zamka szyfrowego i kontaktu z BOK.

k)  System powinien przewidywać  konieczność wymiany  rolek papieru, np. poprzez  analizowanie paneli, w

których liczba wydanych paragonów wskazuje na duże zużycie rolki.

l)  W przypadku, gdy zabraknie papieru do paragonów, a użytkownik będzie chciał go otrzymać, na panelu

powinien  pojawić  się  komunikat  informujący, w  jaki  sposób możliwe  jest  otrzymanie  pokwitowania  za

transakcję.

m)  Panel  przesyła  do  Centrum  Zarządzania  informacje  o  wszystkich  zdarzeniach  (związanych  z

wypożyczeniem,  z  próbami  zniszczenia  czy  brakiem  zasilania)  wraz  z  danymi  identyfikacyjnymi  (np.

identyfikator wypożyczalni, stojaka, data i czas zdarzenia).

Płatności

System powinien oferować możliwość płatności poprzez:

- szybki przelew aktywujący wpłatę na koncie użytkownika w systemie w ciągu kilku minut;

- zapłatę poprzez karetę kredytową  - zarówno przy terminalu jak i on line

- możliwość płatności za usługę kartami obciążeniowymi;

- za zgodą użytkownika możliwość płatności karą kredytową poprzez BOK (Call Centre)

- możliwość uruchomienia płatności poprzez sms

- możliwość połączenia systemu i realizowania płatności poprzez inne kanały łączone z partnerami;

Funkcje związane z naliczaniem i rozliczaniem płatności za korzystanie z systemu SRM.

a)  Identyfikacja  użytkownika  poprzez  karty:  ŚKUP,  legitymacja  (karty typu MIFARE® lub MIFARE® PLUS).

b)  Weryfikacja ważności kart wykorzystywanych do identyfikacji użytkownika.

c)  Obsługa płatności opartych o abonament.

d)  Obsługa  płatności  za  wypożyczenie  roweru  opartych  o  stawki  progresywne  związane  z  czasem

użytkowania  roweru  z  dokładnością  do  jednej  minuty  na  podstawie  różnicy  czasu  pomiędzy

wypożyczeniem  i  zwrotem  roweru.  W  szczególności  powinna  być  możliwość  ustalenia  stawki  zero

(wypożyczenie nieodpłatne) dla krótkiego okresu wypożyczenia, np. do 20 minut.

e)  Możliwość  stosowania  zróżnicowanej  taryfy w  zależności  od  długości okresu wypożyczenia  (stosowania

taryfy  stałej  za  każdy  ustalony  minimalny  okres  wypożyczenia  lub  opłaty  degresywnej  lub  opłat

progresywnych).

f)  Możliwość stosowania zróżnicowanej taryfy w ciągu dnia, w różnych dniach tygodnia (dzień weekendowy,

dzień powszedni), w różnych porach roku.

g)  Możliwość  stosowania  zróżnicowanej  taryfy  w  zależności  od  miejsca  wypożyczenia  i  miejsca  zwrotu.

System  powinien  umożliwiać wskazanie  lokalizacji,  dla  których można  zdefiniować  indywidualne  taryfy

(np.  odległe  wypożyczalnie,  lub  trasa  wiodąca  stromo  pod  górę). Wskazywanie  lokalizacji  i  ustalanie

bonusów będzie leżało w gestii administratora systemu.

h)  Możliwość  stosowania  zróżnicowanej  taryfy  w  zależności  od  strefy  w  jakiej  znajduje  się  miejsce

wypożyczenia  i  miejsce  zwrotu.  System  powinien  umożliwiać  definiowanie  stref,  tj.  obszarów  miasta

obejmujących określone miejsca wypożyczenia.

i)  Premiowanie wybranych  grup  użytkowników  (np.  studentów  lub  pracowników  danej  organizacji,  która

podpisała umowę z SRM).

j)  Możliwość modyfikacji wszystkich parametrów określających powyższe modele płatności.

k)  Pobieranie opłat z karty typu MIFARE®.

l)  Pobieranie opłat z karty kredytowej.

m)  Blokowanie na kartach bankowych (kredytowych) kwot gwarancyjnych (kaucji) za wypożyczenie roweru w

jego  okresie  użytkowania  (dla  niezarejestrowanych  użytkowników)  i  zwrot  (anulowanie  blokady)  w

momencie zwrotu roweru.

n)  Możliwość  dokonywania  doładowań  karty  MIFARE®  przez  panel  sterujący  za  pomocą  karty

bankomatowej.

o)  Możliwość  dokonywania  doładowań  karty MIFARE®  poprzez  przelew  internetowy  i  płatności  SMS  (za

pośrednictwem panelu sterującego).

p)  Tworzenie  „czarnej  listy”  osób  wobec  systemu  SRM.  Do  „czarnej  listy”  będą  należały  osoby,  które  np.

zostały zidentyfikowane, jako niszczące system, zalęgające z opłatami, dokonały kradzieży roweru.

q)  Blokowanie dostępu do systemu/wypożyczenia osobom z „czarnej listy”.

r)  Zbiorcze  rozliczenie  dla  firm/organizacji,  które  podpisały  zbiorową  umowę  na  korzystanie  z  systemu

roweru miejskiegoego.

Administrowanie systemem

Funkcje związane z administrowaniem systemem przez pracowników Centrum Zarządzania.

a)  Bieżące informacje o dostępności i sprawności rowerów we wszystkich punktach wypożyczeń.

b)  Lista użytkowników korzystających aktualnie z rowerów.

c)  Wszystkie informacje związane z czasem powinny być rejestrowane z dokładnością do sekund.

d)  Zarządzanie konfiguracją systemu (np. taryfy, użytkownicy, komunikaty).

e)  Redagowanie  przez  administratora  (operatora  systemu)  krótkich  komunikatów  do  wyświetlania  na

wyświetlaczach i na stronie WWW.

f)  Bieżące  dane  o  awariach  systemu  i  uszkodzeniach  (panelu  sterującego,  stojaka  rowerowego,  roweru,

braku zasilania itp.).

g)  Informowanie  administratora  o wyczerpywaniu  się  zapasu  rowerów  (w  celu  podjęcia  akcji  dopełnienia

wypożyczalni dodatkowymi rowerami).

h)  Zarządzanie (dodawanie, edytowanie i usuwanie pozycji) „czarną lista” użytkowników SRM.

i)  Zarządzania kontami użytkowników.

Raportowanie

System powinien zapewniać precyzyjne narzędzia analityczne pozwalające na uzyskanie szczegółowych danych statystycznych dotyczących systemu rowerów miejskich. Raz na kwartał  Biuro Obsługi Klienta tworzy kompletny raport obejmujący wszystkie niezbędne statystyki potrzebne do prowadzenia bieżącego nadzoru nad systemem.

Powinna istnieć możliwość tworzenia i dystrybuowania przykładowych raportów, które obejmują liczby takie jak:

- Wypożyczenia

- Nowych użytkowników,

- Stanu rowerów,

- Średnia długość przejazdu,

- Tabele Excel wypełniane codziennie przez osoby z BOKu

Raporty

Podstawowy zakres tworzenia raportów i kontrolowania systemu powinien umożliwiać nadzór nad systemem i potrzebnych narzędzi analitycznych. To dostęp do dedykowanego panelu, który obejmuje następujące kategorie:

- Wypożyczenia

- Rowery

- Trasy serwisowe

- Lokalizacje

Dodatkowo możliwy jest również wgląd w prowadzone kampanie reklamowe.

- Zarządzanie sprzętem

Szczególne  wymagania  związane  z  możliwością  zarządzania  i  ochrony  sprzętu  tj:  paneli  sterujących,

stojaków i rowerów.

a)  Stojak  i  rower wyposażone muszą  być w  technologię  identyfikacji  roweru  (np.  chip w  ramie),  tak  aby

można  było  jednoznacznie  określić,  który  rower  znajduje  się w  danym  stojaku.  Informacja  ta,  poprzez

panel sterujący i połączenie sieciowe jest bez zwłoki przesyłana do Centrum Zarządzania.

b)  Czujniki  wstrząsowe  w  stojakach  muszą  przesyłać  do  Centrum  Zarządzania  komunikaty  o  próbie

nieuprawnionego pobrania roweru (włamania) lub próbie uszkodzenia panelu sterującego.

- Panel sterujący

Z uwagi na funkcje użytkowe, jaki będzie spełniać panel oraz warunki, w jakich będzie użytkowany musi on

spełniać szereg wymagań technicznych:

a)  Panel  sterujący  powinien  być  wyposażony  w  kolorowy  wyświetlacz multimedialny  o  rozdzielczości  co

najmniej VGA  (640x480),  z obsługą ponad 64  tys. kolorów  i minimalnej przekątnej 10  cali. Wyświetlacz

powinien zapewniać wygodny odczyt komunikatów przewidzianych w procesie wypożyczenia roweru.

b)  Wyświetlacz  musi  mieć  wysoką  jasność  pozwalającą  na  obserwację  w  bezpośrednim  oświetleniu

słonecznym.

c)  Panel  powinien  być  wyposażony  w  porty  do  transmisji  danych  GPRS,  UMTS  lub  WLAN,  USB,  RS-

232/422/485 oraz gniazdo RJ45.

d)  Panel sterujący powinien obsługiwać karty kredytowe (magnetyczne i mikroprocesorowe)

e)  Panel  sterujący  powinien  być  wyposażony  w  czytnik  kart  zbliżeniowych  (typ  MIFARE®)  zgodny  ze

standardem ISO/IEC 14443 o następujących cechach:

- szybki interfejs komunikacyjny służący wymianie danych z jednostką nadrzędną,

- możliwość przechowania 16 par kluczy statycznych w pamięci układu czytnika bez możliwości ich

odczytu po wgraniu do układu (kluczem można się tylko posłużyć lub go zastąpić, nigdy – odczytać jego wartość); opcjonalnie – klucze mogą być również przechowywane na karcie SAM

- zgodność z ISO/IEC 14443 typ A, części 1-4 (protokół T=CL z cz. 4 do obsługi kart MIFARE Plus)

- obsługa natywnych kart MIFARE Classic i protokołu MIFARE® Classic Protocol,

- obsługa  emulowanych  kart MIFARE  Classic

- możliwość odczytu i obsługi zarówno 4-, jak i 7-bajtowego UID karty,

- wyposażenie w gniazdo SAM (czytnik kart ISO-7816 w formacie ID-000) i zapewnienie możliwości

pracy z kartami SAM,

- pole elektromagnetyczne o parametrach umożliwiających odczyt kart z odległości ok. 10 cm,

- obsługa  kart MIFARE Plus działających  zarówno na poziomie  Security  Level 1  (SL1 – oznacza on

pełną kompatybilność z MIFARE Classic i CRYPTO1), jak i na poziomach SL2 i SL3 (autoryzacja i/lub

szyfrowanie komunikacji karty z czytnikiem protokołem AES-128).

- dodatkowe  zabezpieczenia  zarówno  na  poziomie  ew.  aplikacji  SRM  na  WKM,  jak  i  systemu

zarządzającego, np.  szyfrowanie danych aplikacji SRM na WKM  lub  ich  zabezpieczenie podpisem

elektronicznym  (z wykorzystaniem  „silnych”  protokołów  szyfrujących  np.  AES-256,  3DES,  SHA),

przy  czym  rekomendowane  jest  umieszczenie  algorytmów  i  kluczy  kryptograficznych  na

bezpiecznym module  SAM.

f)  Panel musi być wyposażony we wbudowaną drukarkę służącą do drukowania paragonów fiskalnych

g)  Wyświetlacz i obudowa  panelu  powinny  być wykonane w  stopniu ochrony  IP 65  (całkowita

ochrona przed kurzem i strumieniami wody) i w zgodzie ze standardem NEMA4.

h)  Powinien  pracować  w  zakresie  temperatur  od  -10  °C  do  50  °C  (normalna  praca)  i  -40  °C  do  +60  °C (przechowywanie).

i)  Odporność na wstrząsy co najmniej 40 G i odporność na wibracje co najmniej 3 G.

j)  Odporność na substancje stosowane do odśnieżania dróg

k)  Wyświetlacz powinien być pokryty warstwą antyodblaskową.

l)  Panel sterujący wraz z klawiaturą powinien zostać zaprojektowany i wykonany z materiałów odpornych na

akty wandalizmu.

m)  Panel  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dyrektywą  RoHS

n)  Panel sterujący i stojaki powinny być wyposażone w czujniki wstrząsowe, współpracujące z systemem SRM,

które pełniłyby rolę mechanizmów informujących o aktach wandalizmu.

o)  Panel musi być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego.

p)  Możliwość podłączenia co najmniej 10-ciu stojaków rowerowych.

- Centrum Zarządzania

W celu administrowania systemem SRM Operator utworzy Centrum Zarządzania/administrowania SRM.

Centrum  takie  powinno  być  wyposażone  w  sprzęt  komputerowy  wraz  z  oprogramowaniem

umożliwiającym zarządzanie SRM, urządzenia łączności i inne urządzenia niezbędne do zarządzania systemem.

Sprzęt

a)  Serwery typu „blade” z zaimplementowanym systemem wirtualizacji i redundancji serwerów oraz pamięci

masowej,  przygotowane  do  zabudowy  „rack” w  szafie  serwerowej  19”  z możliwością  ich wymiany  bez

zatrzymywania pracy jednostki zarządzania („hot plug”) lub serwery typu „rack”, umożliwiające instalację

w szafie serwerowej 19”.

b)  Serwery z możliwością:

o  wyposażenia w co najmniej 8 GB pamięci RAM,

o  boot-owania z zewnętrznej pamięci dyskowej,

o  wyposażenia w procesory co najmniej dwurdzeniowe klasy serwerowej.

c)  Moc  przerobowa  serwerów  powinna  być  o  co  najmniej  50%  większa  niż  obciążenie  powstałe  przez

obsługę  jednoczesnego  korzystania  ze  wszystkich  120  wypożyczalni  rowerowych.  Zakładana  nadwyżka

mocy przerobowej serwera przewidziana  jest pod kątem obsłużenia ewentualnych nowych wypożyczalni

rowerowych, które mogłyby powstać w ciągu 2-3 lat od uruchomienia systemu SRM.

d)  Liczba  serwerów  (moc  obliczeniowa,  liczba  procesorów,  pojemność  macierzy  dyskowych  i  wielkość

streamerów)  należy  dobrać  z  uwzględnieniem właściwości wybranego  rozwiązania  zarówno w  zakresie

doboru systemu operacyjnego, oprogramowania przetwarzającego dane jak i kompresji danych.

e)  Możliwość  zdalnego  (przez  sieć  TCP/IP) monitoringu  i  zarządzania  systemem  serwerów  na  poziomie  co najmniej  sprawdzenia  stanu  oraz  realizacji  funkcji:  załączenia,  wyłączenia,  boot-owania  z  dowolnego

zasobu,  zmiany  parametrów  BIOS,  monitorowania  stanu  zasilania  i  wentylacji  (w  tym  temperatury

każdego procesora  i prędkości obrotowej wentylatorów). Alarmowanie  stanów progowych parametrów

systemu serwerowego, ustalonych jako krytyczne.

f)  Układ  zasilania  i wentylacji  serwerów przystosowany do wymiany  zasilaczy oraz wentylatorów w  czasie

pracy.

g)  Układ  zasilania UPS  rack 19”  zasilający  jednostki  serwerowe, powiadamiający  jednostki  serwerowe przy

pomocy protokołu sieciowego TCP/IP o ich stanie zasilania. System powinien powiadomić administratora

o  konieczności  wyłączenia  i  awaryjnej  bądź  planowanej  przerwie  w  pracy  (informacja  wizualna  oraz

elektroniczna – sms, emali, fax).

h)  System automatycznego backupu danych  systemu na pamięci masowej wyposażonej w  złącza FC  (Fiber

Channel)  4Gb/s  i  przygotowanej  do  pracy  z  dyskami  SATA,  SAS  lub  innej  technologii  o  lepszych

parametrach.

Pomoc techniczna

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Pomoc udzielana będzie za pomocą

poczty elektronicznej  (email), bądź połączenia telefonicznego  (połączenia głosowe oraz  informacje SMS). Pomoc techniczna  powinna  być  czynna  całodobowo.  Infolinię  należy  wyposażyć  w  możliwość  nagrania  informacji głosowej dla obsługi systemu, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii). Parametry obsługi należy  utrzymać  na  poziomie  charakterystycznym  dla współczesnych  usług  typu  callcenter. Maksymalny  czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie powinien przekraczać 5 minut.

Tworzenie statystyk

Wykonawca  zapewni  możliwość  przekazywania  raportów  o  działaniu  systemu  oraz  informacji

statystycznych  o  działaniu  SRM  i  użytkownikach  Zamawiającemu  na  każdym  etapie  działania  systemu.

Przekazywane  informacje będą umożliwiały  tworzenie wielowymiarowych  statystyk  i nie będą  zawierać

danych osobowych  identyfikujących  dane  z  konkretnymi  osobami.

Dopuszcza  się  przekazywanie  danych  zawierających m.in.:

a)  grupy wiekowe użytkowników,

b)  narodowość,

c)  wykształcenie,

d)  dominujące źródła i cele ruchu,

e)  sposoby płatności,

f)  obciążenie poszczególnych wypożyczalni.

Informacje te służyć mogą jedynie do oceny zasad funkcjonowania systemu, optymalizacji działania systemu,

badań  i  określania  dalszych  kierunków  rozwoju miasta i aglomeracji. Dane  należy  przekazywać  z  uwzględnieniem wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Niezależnie każdy użytkownik powinien mieć możliwość podglądu statystyk własnej aktywności, obejmujący

m.in.:

a)  tabelaryczne  zestawienie  rejestrowanych  przez  system  zdarzeń  (wypożyczenie,  zwrot  roweru,  stacja

początkowa i docelowa, czas trwania podróży, taryfikacja),

b)  strukturę  podróży  (np.  histogram  zgodny  z  zaliczeniami  podróży  do  poszczególnych  grup  taryfy)  w

wybranym okresie użytkowania (np. ogółem, w ciągu miesiąca, tygodnia),

c)  informacje na temat płatności, obciążeń, dostępnych w ramach posiadanej karty środków płatniczych.

- Podstawowe czynności serwisu

Serwis (dział techniczny Wykonawcy) powinien być wyspecjalizowaną jednostką złożona z serwisantów, samochodów serwisowych, warsztatów naprawczo/magazynowych z narzędziami oraz odpowiedniego sprzętu do komunikacji. Zapewnia faktyczne techniczne utrzymanie systemu: serwis i uzupełnianie stanu rowerów, serwis stacji oraz ich porządkowanie, weryfikowanie i reagowanie na komunikaty systemu centralnego, np. w przypadku naruszenia procedur użytkowania. Stanowi jedyny bezpośredni, fizyczny łącznik pomiędzy stacjami i rowerami, a systemem centralnym; ściśle współpracująca z BOK.

Podstawowe czynności procedowane przez serwis to:

- Codzienna, bieżąca obsługa i serwis systemu oraz niezwłoczne usuwanie wad 
i usterek wykrytych w systemie.

- Konserwacja stacji bazowych, stojaków oraz rowerów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

- Uzupełnianie stanu rowerów i relokacja. Wykoanwca zobowiązuje się do przewiezienia rowerów ze stacji, na której nastąpiła ich akumulacja na stacje, na których wystąpił deficyt jednośladów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego usługę;

- Prace serwisu obejmują również montaż i demontaż stacji oraz obsługę zmian lokalizacji stacji, jeśli taka zostanie zaplanowana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego usługę;

- Prace magazynowe również należą do zadań pracowników serwisu;

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego możliwe jest uruchomienie serwisu całodobowego, lub w innych wybranych godzinach. Na potrzeby systemu o wielkości np. 300 rowerów założone są dwuosobowe zespoły relokacyjne wykonujące usługę relokacyjną przez 24h na dobę, dysponujące samochodem relokacyjnym zdolnym do przewożenia jednorazowo do 30 rowerów. Za koordynację prac zespołu relokacyjnego odpowiedzialny jest zawsze wykwalifikowany dyspozytor zarządzający ruchem ekip serwisowych w terenie mający podgląd on line na cały system, stan rowerów na stacjach, wszelkie parametry w systemie oraz wszelkie zgłoszenia od użytkowników, Biura Obsługi Klienta czy serwisantów , które następnie przekazywane są do jednostek w terenie odpowiedzialnych za dane zakresy zadań: relokację, sprawność terminali, naprawę na miejscu czy Biura Obsługi Klienta dla kontaktu w szczególnych wypadkach jak np. brak prawidłowego zwrotu roweru. Powyższe elementy pomimo iż generują znaczną część kosztów w operowaniu systemem są bezwzględnie konieczne do utrzymania na najwyższym poziomie dla prawidłowego funkcjonowania systemu i spełniania swojej funkcji.

Podstawowe zasady dot. działania serwisu:

- Należy zniwelować nieprawidłowe ustawienia wynikłe w nocy do godz. 6 rano

- Dwa razy dziennie należy określić potrzebę relokacji rowerów na najczęściej użytkowane stacje (max. 20%)*

- Naprawa lub usunięcie zepsutych rowerów powinna mieć miejsce w ciągu 24 godzin

- Codzienny powinien odbyć się objazd w celu posprzątania oraz kontroli stacji

- 90% rowerów musi być dostępna cały czas**

* Zależnie on połączenia i odległości miedzy stacjami

** Nie wliczając w to sytuacji, gdy miał miejsce akt wandalizmu lub kradzież. W granicach 10-15 % dodatkowych rowerów musi być brane pod uwagę.

Poniższy scenariusz może być zrealizowany podczas 2 objazdów oraz wymaga jednego samochodu dostawczego i jednego elektrycznego roweru.

Aby serwis rowerowy mógł funkcjonować w sposób prawidłowy, niezbędne jest wdrożenie podstawowej infrastruktury. Należą do niej: warsztat z narzędziami do naprawy (50-100 m²), powierzchnia magazynowa (magazyn zimowy), pojazdy serwisowe (rowery elektryczne/skutery, samochód transportowy z możliwością przewożenia 10-15 rowerów) oraz personel. Liczba pracowników oraz pojazdów zależy od ustaleń zawartych w kontrakcie. Pod koniec tego rozdziału zaprezentujemy propozycję schematu objazdu serwisowego.

Schemat konserwacji w zarysie

Dla potrzeb wykonywania zadań serwisowych, należą codzienne czynności, do których należą:

- Organizacja mobilnego dostępu do systemu za pomocą IVR oraz aplikacji serwisowej

- Przydział i rozplanowywanie objazdów serwisowych

- Wysyłanie raportów odnośnie usterek i zaginionych rowerów

- Redystrybucja

- Organizacja zadań związanych z usuwaniem problemów na stacjach

- Zamawianieniezbędnychnarzędzi

- Czynnościporządkowe

- Tworzenie listy rzeczy do zrobienia/monitorowania

- Zamawianieczęścizapasowych

Serwis – podstawowe zasady

Szczegółowy opis procesów jest dostępny w istniejącej instrukcji serwisowej. Aby zapewnić opłacalne rozwiązanie istotne jest aby stosować się do poniższych zasad:

- Optymalna liczba objazdów wyspecjalizowanych pracowników

- Oszczędność czasu (objazdy nocne)

- Skupienie się na najczęściej użytkowanych stacjach (priorytet 1 i 2)

- Wykonywanie drobnych napraw na stacji

- Konserwacja i rozwiązywanie problemów z terminalami na odległość

- Przejrzyste standardy jakości i regularna kontrola

- Ekonomiczny samochód wykorzystywany w momentach szczytowego zapotrzebowania

- Rowery dla serwisantów wyposażone w zestawy narzędzi

- Wyposażenie pracowników w telefony typu smart phone/laptopy, słuchawki oraz dostęp do mobilnej wersji aplikacji serwisowej

- Skuteczna dostawa części zapasowych

b) warunki odbioru robót

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Maszyny i urządzenia, zastosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli zamawiającego, w formie pisemnego zatwierdzania przez zamawiającego, będą w szczególności poddane:

-	koncepcje projektowe budowy  zawarte: w projekcie budowy przedłożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą cenową, w doprecyzowanej wersji ostatecznej, złożonej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, celem zatwierdzenia przez zamawiającego, przed projektem budowlanym – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami zamawiającego oraz warunkami umowy,

-	rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowy wiat i wypożyczalni– przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wykonanie robót budowlanych oraz przed wykonaniem projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami zamawiającego oraz warunkami umowy,

-	stosowane urządzenia i gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

-	sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru, w zakresach wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

OPRACOWANIE

mgr inż arch. Bartosz Majewski

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego:

III. 1.    dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

III. 1.1. Wypisy i wyrysy z planów miejscowych dotyczących podmiotowego terenu dla dwóch lokalizacji

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec przyjętego uchwałą Rady Miasta Sosnowiec nr Uchwała Nr 177/XIV/03 z dnia 25 września 2003 roku (wersja internetowa – dla dwóch loklizacji)

- Miejscowy  Plan  Zagospodarowania Przestrzennego dla lokalizacji nr 2 (dla dwóch lokalizacji - ul. 3 Maja na wys. kładki prowadzącej do ul. Norwida) (wersja internetowa)

UCHWAŁA NR 796/XLII/02 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCUz dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie : zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca (dla dwóch lokalizacji -  terenu położonego w rejonie ulic: Gabriela  Narutowicza i 3-go Maja).

III. 2.    oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami pod inwestycję .

III. 3.    przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Wg. załącznika nr 3oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r.

III. 4.    inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

III.4 a.    kopia mapy zasadniczej:

4.1. Wyrys z mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych Urzędu Miasta dla dwóch lokalizacji.

4.2.ortofotomapa z zaznaczonymi podmiotowymi działkami – dla 2 lokalizacji.

III.4 c.    zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nie dotyczy

III.4 d.    inwentaryzacja zieleni

Dla lokalizacji nr 1 i nr 2

1. Lokalizacja nr 1 ul. 3 Maja, rejon parkingu przy wiadukcie „Parkowa”: brak drzew

2. Lokalizacja nr 2 ul. 3 Maja, rejon parkingu przy kładce nad ul. 3 Maja –stanowiącej zejście do ul. Norwida:

istniejąca samosiejka 1 szt., wiek poniżej 10 lat, wycinka nie wymaga pozwolenia.

W pozostałych lokalizacjach zakłada się zabudowę wypożyczalni rowerów w miejscach nie kolidujących z istniejącym drzewostanem.

III.4 e.    dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska:

III.4 f.    pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:

Nie dotyczy.

III.4 g.    inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

W zakresie Wykonawcy

III.4 h.   porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

Obiekty wypożyczalni nie wymagają przyłączenia do sieci.

III.4 i.    dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Brak

OPRACOWANIE

mgr inż arch. Bartosz Majewski

mgr inż. Wanda Czopek